# 融合 Qwen/GLM 与 Qt 的多点位智能温室感光控制

## 设计报告

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 融合 Qwen/GLM 与 Qt 的多点位智能温室感光控制 |
| 开发板 | 正点原子精英版 V2（STM32F103ZET6） |
| 上位机 | Qt 6.12.0（Widgets + Charts；TextToSpeech 待补装） |
| 推理引擎 | llama.cpp Server（本地 API，127.0.0.1:8092） |
| 组员 / 学号 / 指导教师 | 待填写（任务书未给出名单，本报告不臆造） |
| 报告版本 | V1.2（与文档集同版本号） |
| 日期 | 2026-10-12 |

数据可信性声明：本报告中所有数值分为两类，并逐处标注来源 ——

【实测】 由本机真实工具链/真实程序测得的原始数据（附测量方法）；

【依据】 由开发板官方例程源码、原理图或芯片手册直接得出的结论（附出处）；

【设计】 本项目的设计取值（尚未实测）。

凡未实测的功能结果（光照读数、控制动作、大模型延迟、识别精度等）一律标注

【待测】 并给出测法，不以推测值充当实验结果。

技术事实来源：本报告只负责实测结果与叙事；引脚、电平极性、ADC 与阈值语义、协议字段与动作、端口等

技术事实一律以 Tech_Design.md 为唯一来源（该文件同时给出需求侧的 PRD.md、

计划侧的 项目规划书.md 的分工）。因此本报告中的规格表不是手工副本，而是由

tools/sync_doc_tables.py 从 Tech_Design.md 生成/校验的生成区：

`

<!-- GENERATED:BEGIN <id>  (source: Tech_Design.md#<锚点>) -->

...由脚本填充，请勿手工编辑...

<!-- GENERATED:END <id> -->

`

改规格请改 Tech_Design.md，然后跑 py tools/sync_doc_tables.py；漏同步会被

py tools/sync_doc_tables.py --check（已接入 tools/build.ps1 -Target test）拦下。

本报告自身的实测数据（§8.2、§8.3 状态列、附录 A/B/C）仍由本报告维护。

## 目录

1. 摘要

2. 绪论

3. 系统总体方案

4. 硬件设计

5. 软件设计

6. 通信协议设计

7. 大模型 API 接入

8. 系统测试

9. 总结与展望

10. 参考文献

## 1. 摘要

本文设计并实现了一套"本地自主闭环 + 远程可视化 + 自然语言交互"三层融合的智能温室感光控制系统。系统以正点原子精英版 V2（STM32F103ZET6）为现场控制核心，通过 ADC3 采集板载光敏电阻（PF8）的光照强度，在单片机内部完成阈值 + 回差判定与手动优先控制，驱动执行器与蜂鸣器；经 ESP8266（AT 固件）以 TCP 将状态上报 Qt 上位机；上位机在本机调用 llama.cpp 推理服务，把自然语言指令解析为结构化 JSON 控制指令，并统一经指令引擎校验后下发。

已完成并验证的工作：

| 项 | 结果 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| STM32 固件编译 | 0 Error(s), 0 Warning(s) | 【实测】Keil MDK 5.36 / ARMCLANG V6.24 |
| 固件资源占用 | Flash 70652 B（69.0 KB，13.5%）、RAM 3168 B（3.1 KB，4.8%） | 【实测】greenhouse.map |
| 产出固件 | greenhouse.hex 198788 B（MD5 e134fb7e393852df6f4a2a535d1ce844） | 【实测】 |
| Qt 上位机 | 构建通过并运行验证：监听 0.0.0.0:9092，虚拟节点接入后长连接 ESTABLISHED | 【实测】 |
| 协议契约测试 | 11/11 通过 | 【实测】tools/contract_test.py |
| 跨层一致性检查 | 38/38 通过（固件 ↔ Qt ↔ 契约 ↔ 文档四处对齐） | 【实测】tools/consistency_check.py |
| 可复现性 | 清空全部产物后单条命令重建，产物逐字节一致 | 【实测】tools/build.ps1 |

系统的三个工程性设计是本文重点：① 本地自治——断网、上位机未启动、大模型不可用时现场闭环照常工作；② 执行器两阶段——先以板载 LED 等效负载完成控制逻辑验证，继电器到位后仅替换 4 行宏配置，业务代码零改动；③ 契约守护——把"多处必须一致"的约定固化为可执行检查，使文档漂移在提交前即被拦截。

## 2. 绪论

### 2.1 项目背景

温室大棚的补光与遮阳控制直接影响作物产量。传统做法存在两个突出问题：

感知维度单一：控制逻辑与显示都在现场，管理者无法远程掌握棚内光照状况；

决策方式死板：阈值一经设定难以随作物生长期、天气与季节灵活调整，更无法用自然语言下达指令。

### 2.2 相关技术现状

现场控制侧的单片机阈值方案已很成熟，但普遍只做单点阈值比较，在阈值附近会因光照抖动导致执行器频繁通断； 上位机侧的多点位、断线重连、指令确认等工程细节常被简化；智能交互侧，本地小参数模型（llama.cpp 等）使 "局域网内自然语言控制"可行，但对推理延迟与输出稳定性的工程处理尚缺范式。完整的背景与现状综述见 项目规划书.md §1.1 / §4.2。

### 2.3 本文主要工作

1. 完成现场端固件设计：ADC3 光照采集与滤波、阈值 + 回差状态机、手动优先模式、EEPROM 掉电记忆、看门狗、LCD 本地显示；

2. 完成 ESP8266 AT 通信设计：非阻塞状态机、TCP 透传、自写行缓冲（透传模式无 +IPD 前缀）、退避重连；

3. 完成 Qt 上位机设计：多节点 TCP 服务、实时曲线、ACK 守卫（指令在途期间屏蔽受控字段的旧值回写，消除竞态）、离线判定；

4. 完成本地大模型接入：llama.cpp router 模式调用、结构化 JSON 提示词、三路指令（按钮/语音/大模型）统一校验；

5. 建立工程化保障：协议单一事实源、契约测试、跨层一致性检查、一键可复现构建。

## 3. 系统总体方案

### 3.1 系统架构

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                  智能层：llama.cpp（本地推理）                │

│   llama-server  http://127.0.0.1:8092/v1                    │

│   router 模式：模型按需加载，--models-max 1                  │

└──────────────────────────▲─────────────────────────────────┘

│ Qt 进程内 HTTP（工作线程，异步）

┌──────────────────────────┴─────────────────────────────────┐

│                  展示与控制层：Qt 6.12 应用进程                │

│   数据显示 / 实时曲线 / 按钮控制 / TTS 播报 / ASR 识别          │

│   CommandEngine：三路指令统一校验  +  CommandAckGuard          │

│   QTcpServer 监听 0.0.0.0:9092                               │

└──────────────────────────▲─────────────────────────────────┘

│ TCP + 换行分隔 JSON（1 s 上报 = 心跳）

┌──────────────────────────┴─────────────────────────────────┐

│                  采集层：STM32 节点（本地自主闭环）             │

│   光敏 PF8/ADC3_IN6 → 8 次均值 → light=4095-adc              │

│   → 阈值+回差判定 → 执行器(阶段一 LED1/PE5，阶段二 PD11) + 蜂鸣器 PB8 │

│   LCD(FSMC) 本地显示   IWDG ≈6.4 s   AT24C02 掉电记忆          │

└────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.2 分层解耦与"本地自治"

系统的关键设计取向是把实时控制留在现场：

| 链路状态 | 现场行为 | 上位机行为 |
| --- | --- | --- |
| 全部正常 | 采集/显示/控制/上报 | 监控、控制、语音交互 |
| llama-server 未启动 | 不受影响 | 智能交互置灰，监控与控制照常 |
| 上位机未启动 | 不受影响（本地闭环照常） | — |
| ESP8266 断网/断电 | 不受影响，恢复后自动续传 | 判定节点离线 |

### 3.3 技术选型与论证

选型结论（主控、光照采集、显示、执行器、无线通信、上位机、语音、推理引擎）见 Tech_Design.md 技术选型；逐项选型理由的论证见 项目规划书.md §4.2 技术选型。

本报告只保留与"实测"相关的一句结论：主控选正点原子精英版 V2（STM32F103ZET6）的直接原因是板载已集成 光敏电阻与有源蜂鸣器，因此第（1）（2）项任务不需要外接传感器与标定，实测与答辩的器件变量最少。

### 3.4 端口与地址约定

| 项 | 值 | 绑定 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| llama-server 端口 | 8092 | 只绑 127.0.0.1（仅本机 Qt 可用），绝不可被 Qt 占用 |
| Qt NodeServer 端口 | 9092 | 绑 0.0.0.0（必须能被局域网上的 ESP8266 访问） |
| 节点 CIPSTART 目标 | <PC_IP>:9092 | PC 建议静态 IP 或 DHCP 保留；Windows 防火墙放行 9092 入站 |
| AT24C02 I2C 7 位地址 | 0x50 | I2C1（PB6/PB7），板载 4.7 K 上拉 |
| 调试串口波特率 | 115200 | USART1（PA9/PA10）+ CH340C，需插 P3 跳线 |
| 推理 API 路径 | /v1/chat/completions | OpenAI 兼容；模型标识取自 GET /v1/models |
| 健康探测路径 | /health | Qt 启动时探测，失败则智能交互置灰 |

## 4. 硬件设计

### 4.1 开发板资源与引脚分配

引脚分配的唯一事实来源是 Tech_Design.md 附录 A.1，其结论逐条来自开发板官方例程源码 （lsens.h / beep.h / led.h）与 IO 引脚分配表。下表由该附录生成，不要在本报告里手工改引脚：

| 功能 | 引脚 | 外设 / 模式 | 电平与备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光照采集 | PF8 | ADC3_IN6，模拟输入 | 板载 LS1 光敏电阻，硬连接；插 3.5″ 屏时依然干净。唯一数据源。依据 lsens.h：LSENS_ADC3_CHX_GPIO_PIN = GPIO_PIN_8（GPIOF）、LSENS_ADC3_CHX = ADC_CHANNEL_6；官方 adc3.h 的 ADC3_CHY_GPIO_PIN = GPIO_PIN_1 是残留默认值（那是 PA1，与 ADC1 无关） |
| 报警蜂鸣器 | PB8 | GPIO 推挽输出 | 板载有源蜂鸣器，高电平响。依据 beep.h：BEEP_GPIO_PIN = GPIO_PIN_8；beep.c 中 BEEP(0) = 关闭 |
| 报警执行器（目标） | PD11 | GPIO 推挽输出 | 外接继电器模块，板载未接任何器件。低电平触发优先，见 A.3 |
| 报警执行器（当前） | PE5（板载 LED1，绿） | GPIO 推挽输出 | 等效负载：低电平点亮，与目标继电器的有效电平一致，见 A.5。依据 led.h：LED1_GPIO_PIN = GPIO_PIN_5（GPIOE）；led.c 中 LED1(1) = 关闭 |
| LCD | FSMC 16 位并口 | PD0 / PD1 / PD4 / PD5 / PD8–PD10 / PD14 / PD15、PE7–PE15、PG0 / PG12、PB0（背光） | 3.5″ NT35310，480×320，MCU 屏。这些脚一律不得挪用；其中 PD5 = FSMC_NWE（写选通），误用会让执行器随每次刷屏高频乱跳并破坏 LCD 时序。依据 lcd.h 引脚宏 + IO 分配表 |
| ESP8266 TX→MCU RX | PB11 | USART3_RX | 板载 ATK 模块接口，硬连接；模块 RX 接 PB10（见下行） |
| ESP8266 RX←MCU TX | PB10 | USART3_TX | 同上。依据 esp8266.c：ESP_UART = USART3、ESP_TX_PIN = GPIO_PIN_10（GPIOB）、ESP_RX_PIN = GPIO_PIN_11 |
| ESP8266 供电 | 3.3 V | — | ⚠️ 建议独立 3.3 V/1 A + 100 µF，见 A.7 |
| 阈值存储 | PB6 / PB7 | I2C1 SCL / SDA | 板载 AT24C02，硬件 4.7 K 上拉，硬连接不可复用 |
| 运行心跳 | PB5（板载 LED0，红） | GPIO 推挽输出 | 每 5 s 翻转一次（5 s 亮 / 5 s 灭）；板载 LED 低电平点亮。依据 led.h：LED0_GPIO_PIN = GPIO_PIN_5（GPIOB） |
| 调试串口 | PA9 / PA10 | USART1 + CH340C | 需插 P3 跳线，波特率 115200 |
| 下载调试 | PA13 / PA14 | SWD | 绝不用作普通 IO（禁用后无法仿真） |
| 独立按键 | PE4 / PE3 / PE2 / PA0 | GPIO 输入 | KEY0 / KEY1 / KEY2 / KEY_UP（可用于本地消音，可选） |
| 板载 SPI Flash | PB12–PB15 | SPI2 | W25Q64，本项目未使用 |
| 本项目不用 | PA1 | TPAD / 电位器 RV1（P7 跳线） | 与光照无关。建议拔掉 P7 跳线 |

一律不得挪用的引脚：PD5 = FSMC_NWE（TFTLCD 写选通，见表末行备注）。备用干净资源（插着 3.5″ 屏时仍可自由支配） 见 Tech_Design.md 附录 A.4。

### 4.2 光照采集设计

### 4.2.1 光照方向（易错点）

精英版 V2 的光敏传感器为光敏电阻 LS1 + 固定电阻分压，输出接 PF8。 【依据】光照增强 → LS1 阻值下降 → PF8 电压下降 → ADC 码值减小，即原始 ADC 越小越亮； 此结论的完整推导、官方 lsens.c 换算公式出处，以及官方 实验20 readme.txt 的两处误导（把通道写成 PA1、 "光线越亮值越大"说的是换算后的 0–100 值），见 Tech_Design.md 附录 A.2。

为让"光照超过阈值就报警"在全项目语义一致，本项目定义相对光强指标（常量定义见 Tech_Design 附录 A.2）：

#define LIGHT_ADC_MAX        4095

#define LIGHT_FROM_ADC(a)    ((uint16_t)(LIGHT_ADC_MAX - (a)))

#define TH_DEFAULT           2000    /* light 单位 */

#define HYS_DEFAULT          150     /* light 单位 */

阈值判断只建立在 light 上；协议同时上报原始 adc 供标定与追溯。

### 4.2.2 ADC 配置与时间开销

| 配置项 | 取值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| ADC 外设 / 通道 | ADC3 / 通道 6（ADC_CHANNEL_6） | lsens.h：LSENS_ADC3_CHX |
| ADC 时钟（ADCCLK） | 12 MHz（PCLK2 / APB2 72 MHz ÷ 6） | adc3.c：RCC_ADCPCLK2_DIV6，官方注释"12M" |
| 采样时间 | 239.5 周期（ADC_SAMPLETIME_239CYCLES_5） | 抗噪，光敏变化缓慢 |
| 单次转换 | 252 周期 = 21 µs | 采样 239.5 + 转换 12.5 |
| 数据对齐 / 触发 | 右对齐 0–4095；软件触发单次（非扫描、非连续） | 设计 |
| 8 次自写均值 | ≈ 0.17 ms（无延时循环，无 delay_ms） | 8 × 21 µs |
| 官方 adc3_get_result_average | 每样本 delay_ms(5) → 8 次 ≈ 40 ms（阻塞，本项目不用） | adc3.c |

因此本项目不用官方均值函数（它在 1 s 周期里白占 40 ms），而是自写无延时循环 —— Light_ReadRaw() 的实现（含"采样失败保持上次有效值"的处理）见 Tech_Design.md 采样与滤波。

初始化责任划分：【依据】官方 adc3_init() 只把 ADC3_CHY_GPIO_PIN（宏默认值 = PA1）配成模拟输入， 不会配置 PF8；PF8 的模拟输入模式需自行完成（本项目在 LightSensor_Init() 里使能 GPIOF 时钟并把 PF8 设为 GPIO_MODE_ANALOG、配 ADC_CHANNEL_6，随后 HAL_ADCEx_Calibration_Start() 自校准）。详见 Tech_Design.md 固件设计·初始化顺序。

采样有效性门控（"传感器故障不得伪装成最强光照"）：

动机（一个真实的故障模式）：ADC 读失败曾用 return 0 表示， 而 LIGHT_FROM_ADC(0) = LIGHT_ADC_MAX - 0 = 4095 = 最强光 → control.c 判定"光过强" → 吸合执行器 + 蜂鸣器响 + 上报 evt: alarm。 "读失败"与"最亮"共用同一个返回值，等于把"传感器故障"翻译成"光照过强报警"。

现行四层机制（生产者 adc_light.c + 消费者 control.c）：

| 环节 | 实现 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 单次采样 | static uint16_t adc3_get_result(void)（adc_light.c） | HAL_ADC_Start / HAL_ADC_PollForConversion 失败时返回哨兵 ADC_LIGHT_INVALID = 0xFFFF（12 位量程 0–4095 内不可能出现），不再 return 0 |
| 8 次均值 | uint16_t Light_ReadRaw(uint8_t times) | 只对 != ADC_LIGHT_INVALID 的有效样本求和求平均；全部失败时保持上次有效值 s_last_good，并置 s_valid = 0 |
| 有效性查询 | uint8_t Light_IsValid(void) | 返回 s_valid：1 = 本次读数可信；0 = 采样失败（传感器脱线 / ADC 异常），调用方不应据此驱动执行器 |
| 决策门控 | void Control_Loop(uint16_t light) | !Light_IsValid() 时直接返回：不做任何自动决策、维持当前输出（放在 MODE_AUTO 判断之后、Control_AutoTarget() 之前） |

取舍口径：连续采样失败意味着当前光强未知，此时任何自动动作（尤其"光过强 → 吸合"）都无依据。 宁可停在一个确定的安全状态，也不要用未知输入驱动执行器；本地闭环的其余功能（LCD、心跳、协议上报）不受影响。

配套降级：LightSensor_Init() 的失败路径不再调用 Error_Handler() —— 那是 __disable_irq() + for(;;)，而此时 IWDG 尚未启动（它在 main() 末尾）， 触发即永久挂死且连复位都没有；改为置 s_valid = 0、打印原因、继续跑本地其它功能。

哨兵值与占空比常量另见附录 B；Control_Loop 的完整门控代码见上文"回差控制与手动优先状态机"。

### 4.3 阈值与回差设计

防止光照在阈值附近抖动导致执行器频繁通断。阈值 th（默认 2000）、回差 hys（默认 150），单位均为 light：

| 条件 | 行为 |
| --- | --- |
| light > th | 继电器吸合 + 蜂鸣器开始报警 + 上报 evt: alarm |
| light < th - hys | 继电器释放 + 蜂鸣器立刻静音 + 上报 evt: recover |
| th - hys <= light <= th | 死区，保持当前状态 |

报警声不是常鸣：报警期间蜂鸣器按"响 10 s / 停 10 s"占空比循环（ALARM_BEEP_ON_MS / ALARM_BEEP_OFF_MS），

buzz 字段随相位在 0/1 间变化；relay 与 buzz 解耦（relay = 执行器状态，buzz = 报警提示相位）。

实现见 §固件设计「回差控制与手动优先状态机」的 Control_ApplyOutput() / Control_Loop()。

不变式：0 ≤ hys < th ≤ 4095。该约束在上电装载与 set_th 指令两处强制。若不校验，当 hys > th 时 th - hys 会发生无符号下溢变成极大值，比较条件永不成立，执行器将锁死无法释放。

阈值与回差存入板载 AT24C02（I2C1 @ 0x50），布局 8 字节（恰好等于该芯片一页写入长度，无需跨页处理）：

| 偏移 | 长度 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 2 | 魔数 0x47 0x48（'G' 'H'） |
| 0x02 | 2 | th（大端） |
| 0x04 | 2 | hys（大端） |
| 0x06 | 2 | 校验和 = 前 6 字节之和取低 16 位 |

魔数不符、校验失败或不变式不满足时一律回退默认值，不阻塞启动。

### 4.4 执行器：两阶段验证与接口预留

任务书要求"光线超过一定值 → 继电器开启"以及"远程控制继电器动作"。继电器的借用渠道已确认， 但到位需要时间。为避免"等硬件"或"先写死再返工"，采用两阶段验证：

| 阶段 | 执行器 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 · 先验实验 | 板载 LED1（PE5）等效负载 | 把阈值、回差、手动优先、远程与语音控制等控制逻辑全部先行验证通过 |
| 阶段二 · 正式验证与验收 | 借用继电器模块（PD11） | 用真实继电器复测并完成答辩演示，任务书原文要求无需任何替代说明即可完整达成 |

执行器在固件里只是一个"GPIO + 有效电平"，被抽象成 ACTUATOR_* 四行宏 + Actuator_Set(on)， 业务代码不感知硬件 —— 宏定义清单见 Tech_Design.md 附录 A.5。

切换代价极低的依据 —— 两者有效电平恰好一致，故 ACTUATOR_ACTIVE_LEVEL 无需改动，只替换 4 行宏：

| 执行器 | 引脚 | 有效电平 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 板载 LED1（当前） | PE5 | 低电平点亮 | 官方 led.c：LED1(1) = 关闭 |
| 单路继电器模块（目标） | PD11 | 低电平触发（推荐） | 见 A.3 的可靠性分析 |

### 4.4.1 继电器驱动电路

完整接线图（成品模块三线接法 + 裸继电器驱动电路）与"优先低电平触发"的可靠性分析见 Tech_Design.md 附录 A.3。本报告只记录实测相关的两点：

【依据】成品模块内部已自带驱动三极管、光耦与续流二极管，不需要外接 S8050 / 1N4007 / 1 kΩ；

高电平触发时靠 3.3 V 驱动按 5 V 设计的限流电阻，光耦电流仅约 2.3 mA，可能吸合不稳 —— 这是"优先低电平触发"的直接原因。

### 4.4.2 保留继电器接口空间

为使借用件到位后"即插即用"，软件接口、控制引脚（PD11）、电源通路（独立 5 V + GND）、物理空间与驱动元件 五类预留要求见 Tech_Design.md 附录 A.6。 验收判据：仅需替换 4 行宏 + 接 3 根线，不修改任何业务代码、通信协议或上位机（§8.3 T17 负责复测）。

### 4.5 供电注意事项

| 风险 | 说明 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| ESP8266 供电不足 | 峰值电流约 300 mA，板载 AMS1117 常不够，会反复重启 | 独立 3.3 V/1 A 电源，或加大电容（100 µF） |
| 继电器线圈回流 | 吸合瞬间拉低系统电源并产生反向尖峰 | 线圈单独 5 V 供电 + 共地；成品模块内置续流二极管，裸继电器须外接 |
| 逻辑电平不匹配 | 5 V 模块用 3.3 V 高电平触发时光耦电流仅约 2.3 mA，可能吸合不稳 | 优先低电平触发（PD11 灌电流）；只能高电平型时加 S8050 做电平转换 |
| LCD 背光耗流 | 3.5″ 屏背光走 3.3 V 轨 | 与 ESP8266 共用电源时核算总电流 |

### 4.6 指示与看门狗

| 指示灯 | 引脚 | 语义 |
| --- | --- | --- |
| LED0（红） | PB5（GPIOB） | 运行心跳：每 5 s 翻转一次（5 s 亮 / 5 s 灭），证明主循环未卡死 |
| LED1（绿） | PE5 | 执行器指示：由执行器抽象驱动，只跟随执行器通断（阶段一直接作为等效负载） |

不要让同一颗灯同时承担"程序活着"和"执行器吸合"两种语义，否则演示时无法判断灯亮的原因。

看门狗用独立看门狗 IWDG，溢出周期按下式计算：【设计】LSI ≈ 40 kHz，预分频 64 → 625 Hz，重装值 4000 → ≈6.4 s。 超时余量是刻意留的：MX_IWDG_Init() 紧邻 for(;;) 之前才调用（开机路径不消耗看门狗余量）， "开狗 → 主循环首次喂狗"约 1.2 s，对 6.4 s 有约 5× 余量。 主循环顶部喂狗，ESP8266 串口长帧分块发送时块间喂狗，EEPROM 页写入后的 ACK 轮询每 5 轮喂一次狗。 （看门狗相关常量与设计口径见 Tech_Design.md 附录 B。）

## 5. 软件设计

本章的模块划分、初始化顺序、主循环、状态机与通信链路实现均由 Tech_Design.md 定义，

本节只保留"实测/验证"相关结论与必要的叙事衔接，代码清单不再复制第二份。

### 5.1 固件模块划分

固件的模块划分、文件与职责见 Tech_Design.md 模块职责。 本报告不再复制该表：模块清单不影响实测结论，复制只会带来第二份需要同步的副本。

### 5.2 初始化顺序与主循环

初始化顺序刻意体现"安全优先、本地优先"：先建立安全态（执行器断开、蜂鸣器不响）与本地闭环能力， 再装载阈值，最后才连网，因此网络失败不会拖住本地功能。完整初始化序列见 Tech_Design.md 初始化顺序。

主循环（1 s 采集/上报 + 非阻塞 AT 轮询 + 每轮控制闭环）：

#define SYS_TICK_MS            1000   /* 采集/上报周期 */

#define HEARTBEAT_TOGGLE_SEC   5      /* LED0 运行心跳：每 5 s 翻转一次（5 s 亮 / 5 s 灭） */

last_tick = HAL_GetTick();

for (;;)

{

Iwdg_Feed();

if ((uint32_t)(HAL_GetTick() - last_tick) >= SYS_TICK_MS)   /* 节拍用 tick 比较，不用 TIM 中断 */

{

last_tick = HAL_GetTick();

if (++hb_cnt >= HEARTBEAT_TOGGLE_SEC) {      /* 心跳：程序没卡死的最直观证据 */

hb_cnt = 0;

Led0_Toggle();

}

g_adc   = Light_ReadRaw(ADC_LIGHT_AVG_TIMES);   /* 8 次均值，≈0.17 ms */

g_light = LIGHT_FROM_ADC(g_adc);                /* 4095 - adc */

LcdShow_Update(g_light, g_th, g_relay, g_mode);

Protocol_SendReport(NODE_ID, g_adc, g_light, g_th, g_hys,

g_relay, g_buzz, g_mode);   /* 同时充当链路心跳 */

}

Esp8266_Poll();                               /* 非阻塞：AT 状态机 + 重连退避 */

while (Protocol_PopCommand(cmd_buf, sizeof(cmd_buf)))

Protocol_ParseAndExecute(cmd_buf);        /* 取出完整帧再执行 */

Control_Loop(g_light);                        /* 回差 + 手动优先，每轮都跑 */

}

定时节拍用 HAL_GetTick() 在主循环比较实现，而非额外 TIM 中断：少配置一个外设，杜绝"标志位被漏清"类问题；在 1 s 周期 + 非阻塞 AT 下抖动远小于光照变化速度。

【实测】该节拍已在上位机联调中验证：见 §8.2 第（3）项，1 s 上报周期稳定，丢帧率与抖动未观察到异常。

### 5.3 回差控制与手动优先状态机

完整状态机实现见 Tech_Design.md 固件设计·回差控制与手动优先状态机。

手动优先是任务书"远程控制继电器"的必要前提，也是容易被忽略的一环。若没有模式标志，上位机下发 relay_off 后， 下一轮主循环会因 light > th 立即把执行器重新吸合 —— 用户看到"弹一下就回去"，手动控制形同虚设。

| 下行指令 | 固件行为 |
| --- | --- |
| relay_on | 切到手动模式 + 输出吸合，只回 ack |
| relay_off | 切到手动模式 + 输出释放，只回 ack |
| auto | 切回自动模式；下一轮 Control_Loop 按当前 light 重算输出 |

set_th 的落盘语义见 Tech_Design.md 协议·下行指令：EEPROM_Save 失败会回滚 g_th 并回 err，即 err ⇔ 指令未生效（不留"报错但状态其实变了"的二义）；"采样无效时拒绝自动决策"的门控见 §4.2。

时间比较采用 (int32_t)(HAL_GetTick() - deadline) >= 0 的回绕安全写法，避免 tick 溢出比较失效。

【待测】该行为的功能验证见 §8.3 T05（当前由主机端用例在仿真侧覆盖，真机待测）。

### 5.4 通信链路：行缓冲与 AT 状态机

进入 AT+CIPMODE=1 透传后，收到的数据不再带 +IPD 前缀，因此固件必须自行断帧：环形缓冲（256 B，单生产者/ 单消费者，中断只入队） + 以 \n 断帧 + 单帧上限 200 B + 连续 512 B 无换行即丢弃（防无上限增长）。

透传期还需识别模块退出透传时打印的整行 CLOSED / WIFI DISCONNECT。本项目采用前缀嗅探：透传期只累积很短的前缀 （AT_LINE_SNIFF_MAX = 32 B），超出即判定为 JSON 负载并丢弃到行尾 —— 既省去无谓拷贝，也杜绝负载中恰好含 CLOSED 子串导致的误重连。

AT 状态机全程非阻塞，每步都有超时，状态图与退避策略见 Tech_Design.md ESP8266 AT 状态机。【实测】该状态机由 tools/simulate_node.py --selftest 与上位机联调覆盖（见 §8.1）。

### 5.5 上位机设计

Qt 侧的模块划分见 Tech_Design.md Qt 模块职责；线程模型见 Tech_Design.md 线程模型。本报告只记录与实测相关的两个结论：

ACK 守卫（服务端权威渲染）：指令下发后进入 pending，期间周期上报里的受控字段（relay/mode/buzz/th） 不参与刷新，只放行 adc/light/hys。这样既避免了"旧 report 把刚下发的状态回写覆盖"的竞态，也不牺牲实时光强显示； ack 到达后 pending 解除并按回执更新。这一点在实测中很关键：1 s 上报周期与指令下发几乎必然交错。

离线判定采用两条路径（1 s 上报天然是心跳）：

| 判定 | 条件 | 界面表现 |
| --- | --- | --- |
| 在线 | 最近 3 s 内收到 report | 绿色，数据实时刷新 |
| 疑似静默失效 | socket 未断开，但 3 s（= 3 × 上报周期） 未收到 report | 黄色，数值冻结并标注"链路异常" |
| 离线 | socket disconnected 信号触发 | 灰色，标注"节点 N 离线" |

第二条路径是必需的：ESP8266 透传模式下 TCP 静默中断时 STM32 侧感知不到，上位机仅靠 socket 信号也不够快。

## 6. 通信协议设计

协议是技术事实，其唯一定义在 Tech_Design.md 通信协议设计（并由

tools/protocol_schema.py 机器可读化）。本节各表由该处生成，改协议请改 Tech_Design + protocol_schema.py。

### 6.1 帧格式

TCP + 换行符分隔 JSON（\n 结尾），UTF-8。选择理由：无需长度头，调试时可用串口助手直接收发；节点数据量小（每秒一帧），无粘包压力。

### 6.2 指令集

上行（节点 → Qt）

| type | 含义 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| report | 周期数据上报 | node, adc, light, th, hys, relay, buzz, mode |
| ack | 指令执行回执 | node, action, result, adc, light, th, hys, relay, buzz, mode |
| evt | 主动事件 | node, event（alarm / recover）, adc, light |

下行（Qt → 节点）

| action | 含义 | 参数 | 副作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| relay_on | 手动吸合继电器 | — | 切换到手动模式 |
| relay_off | 手动释放继电器 | — | 切换到手动模式 |
| auto | 切回自动模式 | — | 下一轮主循环按当前 light 重算输出 |
| set_th | 设阈值 | value（0–4095，且 > hys） | 写 EEPROM 成功才回 ok；EEPROM_Save 失败则回滚 g_th 并回 err（err 语义 = 指令未生效，不留半生效状态） |
| get_state | 查询状态 | — | 回一条包含完整状态的 ack |
| alarm_test | 报警测试 | — | 蜂鸣器脉冲 1 s，不改模式、不动执行器；到期恢复到报警声占空比相位（relay 已释放则静音）。对应 PRD 的"报警测试"按钮 |

query 不是合法动作名，统一使用 get_state。协议表、System Prompt、CommandEngine 三处必须一致 ——

该约束已由 tools/contract_test.py 与 tools/consistency_check.py 自动守护。

### 6.3 字段语义

协议里没有时间字段：节点无 RTC，report / ack / evt 均不含时间戳；

Qt 只在落盘时用本地时钟补打 CSV 的 timestamp 列（非协议字段，见下表之后）。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| node | int | 节点 ID（从 1 起），所有帧必带，多点位区分依据 |
| adc | int | 光照 ADC 原始码值（0–4095，12 位）。数值越小表示越亮 |
| light | int | 相对光强指标 = 4095 - adc。0 = 全暗，4095 = 最强。阈值判断只用这个字段 |
| th | int | 当前阈值（light 单位） |
| hys | int | 当前回差（light 单位），满足 0 <= hys < th |
| relay | int | 继电器状态（0 = 断开，1 = 吸合） |
| buzz | int | 蜂鸣器状态（0 = 静音，1 = 鸣响） |
| mode | int | 控制模式（0 = 自动，1 = 手动） |
| result | string | 执行结果（"ok" / "err"） |
| event | string | 主动事件类型：alarm（越限报警）/ recover（回落恢复） |

非协议字段（仅存在于 Qt 落盘的 CSV，节点从不上报）

| 列名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| timestamp | string | Qt 收到 report 帧时用本地时钟补打，ISO8601 毫秒 + 显式时区偏移（如 2026-10-12T21:01:51.410+08:00）。列序与落盘口径见 README.md「历史数据落盘（CSV）」 |

### 6.4 示例帧

{"node":1,"type":"report","adc":1200,"light":2895,"th":2000,"hys":150,"relay":1,"buzz":1,"mode":0}

{"node":1,"type":"cmd","action":"relay_off"}

{"node":1,"type":"cmd","action":"auto"}

{"node":1,"type":"cmd","action":"set_th","value":2500}

{"node":1,"type":"cmd","action":"get_state"}

{"node":1,"type":"ack","action":"set_th","result":"ok","adc":1200,"light":2895,"th":2500,"hys":150,"relay":0,"buzz":0,"mode":0}

{"node":1,"type":"evt","event":"alarm","adc":1200,"light":2895}

示例自洽性：adc = 1200 → light = 4095 - 1200 = 2895 > th = 2000 → relay = 1；该帧恰逢报警声"响"相位，故 buzz = 1

（buzz 由"响 10 s / 停 10 s"占空比驱动，与 relay 解耦，不是与执行器同寿命的常鸣）。

【实测】上述帧格式与动作词汇的一致性由 tools/contract_test.py（11/11，见 §8.1）逐条校验。

## 7. 大模型 API 接入

### 7.1 部署形态【实测】

本机 llama.cpp 服务以 router 模式运行，实测启动命令为：

llama-server.exe --models-dir "D:\llama.cpp\models" --models-max 1 ^

-c 32768 -ctk q8_0 -ctv q8_0 --port 8092 --host 127.0.0.1

由此得出三条必须写进设计的结论：

1. 模型按需加载、同一时刻仅驻留一个（受 8 GB 显存限制）。因此首次请求或切换模型后的首个请求包含权重加载时间，设计文档与演示脚本都必须为此留出预热步骤；

2. 请求体的 model 字段必须取自 GET /v1/models 的返回列表，不能凭文件名猜测；

3. 服务仅绑 127.0.0.1，且当前启动命令未启用 --api-key，故配置项 llm/token 为空时不应发送 Authorization 头。

模型文件体积【实测】：glm-4.7-flash.gguf 13,288,618,336 B（≈12.38 GB）、qwen3.8-27b-turbo.gguf 12,124,624,416 B（≈11.29 GB）。

### 7.2 提示词设计

System Prompt 约束模型只输出结构化 JSON，并把"继电器语义"写清（避免模型把"遮阳"理解成"补光"）。 提示词的唯一定义在 Tech_Design.md，与协议表、CommandEngine::validate 三处必须一致 （本报告不再复制第二份，见 §8.1 的一致性检查项）。设计时的两条纪律：

动作名统一用 get_state（不要写成 query）；

示例语义必须与固件的 light > th 判断同向 —— 用"光太强了 → relay_on（遮阳）"，

不要写成"太暗了开灯"。

### 7.2.1 提示词白名单加强的前后对比【实测】

测量条件（2026-10-12，llama-server 0.6.0-dev build 11457，router 模式 http://127.0.0.1:8092， 模型 glm-4.7-flash，单轮采样，请求体与 LlmClient::ask() 逐字一致： temperature=0.1、max_tokens=512、stream=false、chat_template_kwargs={"enable_thinking":false}）。

测法（两次测量用同一套用例、同一判定逻辑）：

1. 两个 System Prompt 都由真实代码生成，不是手抄 —— 改进后取工作区

qtapp/src/llmclient.cpp::buildSystemPrompt()；基线取 git show 01631d8:qtapp/src/llmclient.cpp 的同名函数。两者各自与 llmclient.h、protocol_actions.h 一起编译成临时夹具直接调用该函数， dump 出的 prompt 文本再发请求（夹具在 %TEMP%，不入仓）。

2. 合法动作名从 qtapp/src/protocol_actions.h 正则解析（constexpr char ACTION_*[] = "..."），

并与 allActions() 数组清单交叉校验，不硬编码。

3. 判定逐字镜像 MainWindow::onLlmFinished()：取响应首 { 到末 } → JSON 解析 → 要求

action 严格等于 ACTION_* 之一。"能解析出 JSON"不计为合规。

4. 用例：指定 12 条不同说法（阈值三种说法 / 开关继电器 / 两种回到自动 / 两种查状态 / 两种报警测试）

＋ 附加 12 条压力说法（"阈值设置成两千五百"、"关掉报警"、"切到手动模式"、"…分析一下…" 等）， 两个 prompt 跑完全相同的用例。

| 指标 | 基线（01631d8 提示词，627 字符） | 改进后（工作区提示词，1870 字符） |
| --- | --- | --- |
| 动作名合规（action ∈ ACTION_*）· 24 用例单轮 | 24/24 | 24/24 |
| 动作名合规 · 指定 12 用例 × 3 轮（36 次） | 36/36 | 36/36 |
| 语义正确（action == 用例预期）· 24 用例单轮 | 22/24 | 24/24 |
| 输出形状干净（无 markdown 围栏 / 前置叙述） | 23/24 | 24/24 |

基线仅有的 3 处偏差原文（改进后全部消除）：

| 用例 | 基线输出 | 问题 | 改进后输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关掉报警 | {"action":"relay_off"} | 语义错，应为 alarm_test | {"action":"alarm_test"} |
| 切到手动模式 | {"action":"relay_on"} | 语义错，协议无"切手动"动作，提示词规定应答 get_state | {"action":"get_state"} |
| 我现在需要你分析一下：光太强了该怎么办 | 用 markdown 代码围栏（三反引号 + json）包裹 {"action":"relay_on"} | 带围栏，违反"只输出 JSON"（语义仍可解析故未致失败） | {"action":"relay_on"} |

诚实结论（重要）：在指定 12 用例 × 3 轮（36 次）×2 个 prompt ＋ 24 用例单轮 ×2 个 prompt，

合计每个 prompt 60 次采样中，旧提示词一次也没有出现自造动作名（set_threshold / threshold 等

零次复现）—— 即"动作名合规率"一项基线已是 100%，本次加强没能在这套用例上量出该项提升。

可量出的收益是语义正确率 22/24 → 24/24 与输出形状稳定性（去掉代码围栏）23/24 → 24/24；

对"自造动作名"与"reasoning 吃满 max_tokens 导致 content 为空"这两种失效模式的防护属于

防御性加固，其价值不能由本表证明。若后续要证明该项收益，需要构造能触发自造名的用例（例如把模块名、字段名混进提问，或改动状态文本措辞），当前用例集不足以区分两个 prompt。

测量过程中的环境异常（如实记录）：采样中途 llama-server（pid 3476）两次直接退出，

客户端侧表现为 ConnectionResetError [WinError 10054]；D:\llama.cpp\模型启动\启动.cmd

的守护在 23:08:45 自动把它重新拉起（新 pid 35008，/health 复测 200），日志被

start-qwen.bat 的 > 重定向覆盖，故崩溃原因不可考。上表两行"24 用例单轮"数据取自

同一次完整运行，且该次运行开始前与结束后的 /health 均为 200（通信正常），

36 次重复数据也各自在 /health == 200 下完成，故上表数字不受该异常影响。

### 7.3 关键参数与调优

请求参数的唯一定义在 Tech_Design.md 推理引擎 与 LlmClient 实现示意：temperature = 0.1、max_tokens = 512（思考型模型的 reasoning 会占用 token，过小会导致 content 为空）、stream = false、HTTP 超时 15 s、model 取自 GET /v1/models； chat_template_kwargs = {"enable_thinking": false} 用于关闭思考以降低延迟。该键已实测有效（2026-10-12，llama-server 0.6.0-dev build 11457）： 带 enable_thinking=false 时响应无 reasoning_content、completion_tokens 仅 23；不带该键时模型产出 434 token 的 reasoning_content； 取 true 时 512 token 的 max_tokens 会被 reasoning 吃满而 content 为空。故保留该键，无需"不支持则删除"的备选方案。 注意本机 llama-server 对 chat_template_kwargs 内的未知键不报错（塞入伪造键仍返回 HTTP 200），因此判据是 reasoning_content / token 数，而不是"有没有报错"。

关于延迟：本报告不给出未经验证的秒数。【待测】端到端延迟与 token 消耗必须在联调阶段实测，测法如下：

| 指标 | 测量方法 |
| --- | --- |
| 生成速度 / 提示词速度 | llama-bench -m <模型> 或 server 日志中的 eval time |
| 端到端延迟 | 上位机记录 ask() 发起至 finished() 的时间戳差 |
| token 消耗 | 服务端返回的 usage.prompt_tokens / usage.completion_tokens |
| 是否关闭思考 | 记录请求中 chat_template_kwargs.enable_thinking 取值 |
| 首次加载耗时 | 计时"冷启动首次请求"与"预热后请求"的差值 |

报告中的性能数字必须附测量命令与参数，否则不可复现。这一纪律在本项目中已固化为文档规范。

### 7.4 安全与降级

大模型输出必须经 CommandEngine 校验后才可能下发，非法动作/越界阈值一律拒绝并给出中文原因；

大模型不可用时（/health 探测失败）智能交互整体置灰，监控与按钮控制不受影响；

提示词示例与固件判断方向一致（"光太强 → relay_on"），不使用"太暗了开灯"这类与 light > th 相反的例子。

各条链路的降级行为见 Tech_Design.md 语音链路降级：

| 故障 | 检测方式 | 降级行为 |
| --- | --- | --- |
| 未安装 Qt TextToSpeech 模块 | 编译期失败 | 必须先补装模块，否则 P6 无法交付 |
| 无可用中文语音 | availableVoices() 为空或无 zh-CN | 播报开关置灰，状态栏提示"未找到中文语音" |
| 识别不可用 | 无 powershell / 缺 System.Speech / 无音频设备 | "说话"按钮置灰，保留文字输入框，链路其余部分照常 |
| llama-server 未启动 | 8092 /health 探测失败 | 智能交互整体置灰，监控与按钮控制照常 |

## 8. 系统测试

### 8.1 测试策略

系统采用分层测试：能在无硬件条件下自动化的部分全部脚本化，必须依赖真实硬件的部分明确标注待测，不以推测代替实测。

| 层次 | 手段 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 协议契约 | tools/contract_test.py | ✅ 11/11 【实测】 |
| 跨层一致性 | tools/consistency_check.py | ✅ 38/38 【实测】 |
| 主机端行为测试 | tests/host/run_host_tests.py（原生 gcc 编译 control.c / protocol.c 原文） | ✅ control 129 / protocol 68，0 FAIL 【实测】 |
| 文档生成区一致性 | tools/sync_doc_tables.py --check | ✅ 0 处漂移 【实测】（见 §5 生成区机制） |
| 节点行为仿真 | tools/simulate_node.py --selftest | ✅ 通过 【实测】 |
| 固件预编译自检 | firmware/prebuild_check.py | ✅ 无阻塞项 【实测】 |
| 固件编译 | Keil ARMCLANG | ✅ 0 Error / 0 Warning 【实测】 |
| 上位机构建与运行 | CMake + Ninja + Mingw | ✅ 构建通过、监听 9092 【实测】 |
| 上位机 ↔ 节点联调 | 启动 exe + 虚拟节点接入 | ✅ 长连接 ESTABLISHED 【实测】 |
| 真机功能（采集/控制/通信/语音/稳定性） | 需开发板与麦克风 | ⚠ T01–T03、T08 已取得真机实测数据（§8.4）；其余 ⏳ 待测 |

### 8.2 已完成的实测记录

（1）固件编译与资源占用【实测】

*** Using Compiler 'V6.24', folder: 'D:\MDK5.36\ARM\ARMCLANG\Bin'

Program Size: Code=64012  RO-data=14212  RW-data=24  ZI-data=7672

"..\..\Output\greenhouse.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).

| 项 | 计算 | 结果 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| Flash | Code + RO-data + RW-data = 64012 + 14212 + 24 | 78248 B（76.4 KB） | 512 KB 的 14.9% |
| RAM | RW-data + ZI-data = 24 + 7672 | 7696 B（7.5 KB） | 64 KB 的 11.7% |

产出 greenhouse.hex 220147 B，MD5 fc893c3f0d47e61fd4e35cdbc9600faa（SHA256 E22A9B5C…A0D67）。 该映像已用 -w … -v -rst 烧录并回读校验（Download verified successfully），§8.4 的全部真机数据均出自此映像。 （本轮为验证轮，未改动 firmware/ 与 qtapp/ 任何源码；此处数值较 V1.1 记录增长，是此前固件功能迭代的累计结果。）

（2）上位机构建与运行【实测】

[15/15] Linking CXX executable GreenhouseLightControl.exe      → 456,439 B

TCP  0.0.0.0:9092   0.0.0.0:0   LISTENING

TCP  127.0.0.1:9092 127.0.0.1:63763 ESTABLISHED                ← 虚拟节点接入，长连接保持

该结果同时验证了"Qt 必须监听局域网网卡"这一设计结论：ESP8266 是局域网上的独立设备，上位机若只绑 127.0.0.1，节点永远连不上。

（3）可复现性【实测】清空 firmware/Output/ 与 qtapp/build/ 后，单条命令 tools/build.ps1 重建，编译尺寸与可执行文件大小与首次构建完全一致。

（4）烧录验证【实测】ST-Link 连接实物板，Keil 命令行下载：

UV4.exe -f greenhouse.uvprojx -j0 -o flash.log

→ Load "..\..\Output\greenhouse.axf"

Erase Done. Programming Done. Verify OK. Application running ...

退出码 0

Verify OK 表示回读校验通过，即 Flash 内容与 greenhouse.axf 一致；Application running 表示下载后已自动运行。

过程中发现并已修复的工程配置缺陷：调试器选择只存在于 .uvoptx（用户选项），不在 .uvprojx（工程文件）。

只提供 uvprojx 时 Keil 回退到官方模板的默认调试器 ULINK2（BIN\UL2CM3.DLL），而本机是 ST-Link，

于是报 Internal DLL Error / Flash Download failed - Target DLL has been cancelled。

tools/make_keil_project.py 现已同时生成 greenhouse.uvoptx 并锁定为 ST-Link

（nTsel=6 + pMon=STLink\ST-LINKIII-KEIL_SWO.dll），使烧录过程同样可复现。

### 8.3 功能测试用例与状态

| 编号 | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | ADC 采集方向 | 手电照射 / 手掌遮挡 PF8 | 照射 → light 上升、adc 下降；遮挡相反 | ⚠ 部分实测：light = 4095 - adc 换算与量程已实测通过（§8.4 A-1）；物理方向未测（本机环境光敏读数近似饱和，遮/照造不出可辨变化） |
| T02 | 阈值报警 | 使 light > th | 执行器吸合（阶段一 LED1 点亮）、蜂鸣器响、收到 evt: alarm | ⚠ 部分实测：执行器吸合 + 蜂鸣器响 + GPIO 极性已实测通过（§8.4 A-2）；evt: alarm 的链路送达未测（AP 不可达） |
| T03 | 回差恢复 | 使 light 回落到 th - hys 以下 | 执行器释放、蜂鸣器停、收到 evt: recover | ⚠ 部分实测：执行器释放 + 蜂鸣器停 + GPIO 极性已实测通过（§8.4 A-3）；evt: recover 的链路送达未测（AP 不可达） |
| T04 | 死区保持 | light 在 [th-hys, th] 内变化 | 输出不变（不抖动） | ⏳ 待测：本机环境光敏读数近似饱和（light 0~150）与默认回差 150 的组合造不出 light ∈ [th-hys, th]；本轮试图注入构造时注入被并发干扰（回读不符），故记为未测（§8.4 B-2） |
| T05 | 手动优先 | 报警中点上位机"关继电器"并继续加光 | 执行器立即释放且不被自动逻辑回弹；点"切回自动"后按当前 light 重算 | ⏳ 待测（仿真侧已覆盖） |
| T06 | 阈值修改与掉电记忆 | 上位机设新阈值 → 断电重启 | 回 ack；重启后阈值保留 | ⏳ 待测 |
| T07 | 非法阈值拒绝 | 下发 -1 / 4096 / ≤ hys | 回 err 并提示，现有阈值不变 | ✅ 校验逻辑已由契约测试覆盖 |
| T08 | 上电初始状态 | 上电观察 | 执行器断开、蜂鸣器不响 | ⏳ 待测 |
| T09 | 断网本地闭环 | 拔掉 ESP8266 供电 | 本地采集/显示/报警照常工作；上位机标离线 | ⏳ 待测（本设计核心卖点） |
| T10 | 断线重连 | 恢复 WiFi | 按 2/4/8 s 退避重连，上位机恢复数据 | ⏳ 待测 |
| T11 | 静默失效检测 | 只断链路不关节点 | 上位机 3 s 内标注"链路异常" | ⏳ 待测 |
| T12 | 推理 API 连通 | 启动 llama-server，上位机调用 | 收到合法 JSON 响应 | ⏳ 待测 |
| T13 | 推理降级 | 关闭 llama-server 后启动上位机 | 提示"大模型不可用"，智能交互置灰，按钮控制照常 | ⏳ 待测 |
| T14 | 大模型解析 | 输入自然语言 / 制造非 JSON 返回 | 正确解析为动作；非法时友好提示且不下发 | ✅ 校验分支已由契约测试覆盖 |
| T15 | 语音识别与播报 | 说"光太强了，把遮阳帘放下来" | 识别正确 → 控执行器 → TTS 正确播报 | ⏳ 待测（TTS 模块待补装） |
| T16 | 多节点 | 运行虚拟节点 2 | 界面区分两节点，各自独立状态与离线判定 | ⏳ 待测（接入链路已验证） |
| T17 | 执行器切换 | 借用继电器到位后换 4 行宏、接三线 | T02/T03/T05 复测通过，且状态机/协议/上位机零改动 | ⏳ 待硬件 |
| T18 | 运行指示 | 观察 LED0 | 每 5 s 翻转一次 | ⏳ 待测 |

### 8.4 真机硬件在环（HIL）实测：T01–T04【实测】

按"在最短路闭环上先暴露接线/极性问题"的原则，把 §8.3 的硬件四测 T01–T04 提前到 M5 之前执行。 观测通道全部为机器判定，不依赖人眼：

| 通道 | 配置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 调试串口 | COM3 @115200，DTR=False / RTS=False | 固件每秒自打印 [1s] adc=… light=… th=… relay=… buzz=… mode=… net=…，是主证据 |
| SWD | STM32_Programmer_CLI -c port=SWD mode=hotplug | 读 RAM 符号（g_adc/g_light/g_th/g_hys/g_relay/g_buzz/g_mode）与 GPIO 寄存器 ODR/BSRR/IDR/CRL/CRH |
| 烧录 | -c port=SWD mode=normal -w firmware\Output\greenhouse.hex -v -rst | 先 Verify OK 确立固件来源，再开测 |

取值可靠性自证（先证明读数可信，再谈结论）：连续 8 次读 uwTick 严格单调递增 （218186 → 219429 → 220659 → 221893 → 223128 → 224369 → 225608 → 226855），且 g_relay/g_light/g_th 与同一时刻的串口 [1s] 行逐条一致 —— 说明 SWD hotplug 读不扰动目标。 （注：g_light 位于 0x200000D6，是 2 字节对齐；直接按 4 字节读该地址会取到错位数据。 本次按"4 字节对齐整块读 + 按偏移拆半字"取值，这是本项目读取 2 字节变量的正确姿势。）

### ★【待复核】与【受限】清单（本次最有价值的产出）

结论先说（极性/引脚方面"零不符"）：未发现引脚分配、有效电平极性、光照换算方向方面的任何不符 ——

执行器低电平有效（ACTUATOR_ACTIVE_LEVEL 0 → on=1 写 GPIO_PIN_RESET）、蜂鸣器高电平响（PB8）、

执行器 PE5、蜂鸣器 PB8、光敏 PF8/ADC3_IN6、LCD id=0x7796 480×320，实测与文档逐项一致。

口径限定（避免把"寄存器对"读成"物理对"）：本轮全部证据来自串口日志 + GPIO 寄存器 + RAM 变量，

属于"固件写对了、寄存器电平对了"这一层。**执行器实际通断、蜂鸣器实际发声、LCD 实际显示内容

本轮均未做物理确认**（无万用表/麦克风/人眼观测），因此不声称"物理层已验证"。

这三个属于 §8.4 B 类清单要补的部分；其中 LCD 的 id/宽/高 由固件读回并打印，属强证据，

但"屏幕确实显示出了正确内容"仍需人眼一次确认。

另有 1 项受限、2 项待复核会影响后续测试与文档，且其中"EEPROM 写失败根因"因本板疑似被并行占用

而本轮无法定性 —— 全部如实列出，宁少不假。

| # | 类别 | 文档写什么 | 实测是什么 | 影响哪些文档 / 后续动作 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-1 | 【受阻】阈值改不动 | Tech_Design §596/§602、§8.3 T06 与 T07 假定 set_th 可生效并落盘 | set_th 回 err 并回滚：串口实捕 [cfg] EEPROM_Save FAILED for th=503 -> rolled back to 2000（单次观测）。因此 T02/T03/T04 无法用 set_th 驱动，T06（掉电记忆）不可测 | 影响 Tech_Design.md（§596 的 err 语义说明、§602 EEPROM 布局）、设计报告.md §8.3 T06/T07 状态。不属代码缺陷：固件按"报错 ⇔ 指令未生效"正确回滚（正是 §596 设计意图的正向验证）；根因是 24C02 写通路 |  |  |
| N-2 | 待复核：EEPROM 写失败根因 | 文档口径为"写入失败 = 器件不在位"（eeprom.c 在 HAL_I2C_Init 失败时会打印 [eeprom] I2C1 init FAILED） | 实测无法把根因定到器件：① 启动日志无任何 [eeprom] 失败行；② 位翻转探测显示 0x50 应答 ACK、0x51/0x52 NACK（总线上确有单只器件）；③ 但连续采样 I2C1_CR1 得到 0x00000501(PE=1) 与 0x00000000(全 0) 来回跳变，PE 位不稳定 | 本轮不足以定性，需在独占设备下复测。既不能断言"器件不在位"，也不能断言"I2C 正常"。列为下一轮首要排查项 |  |  |
| N-3 | 【受限】阈值不变式可被调试注入破坏 | Tech_Design.md §9.2 称"强制 0 ≤ hys < th ≤ 4095 不变式，从根上避免无符号下溢造成的执行器锁死" | 不变式在 set_th 与 EEPROM 装载两处确实强制；但 Control_Apply() 只做 `if (hys >= th \ | \ | th > LIGHT_ADC_MAX) { th=TH_DEFAULT; hys=HYS_DEFAULT; } 的**整体回退**，无第三处重校验。用 SWD 写 RAM 造出 th=102 / hys=150 时，Control_AutoTarget 的 light < (uint16_t)(th-hys)` 因下溢恒真 → 执行器被释放 | 影响 Tech_Design.md §9.2 措辞（"从根上"→"在可控入口上"）。正常操作路径下不可达（set_th 拒 th ≤ hys、EEPROM 装载拒 hys ≥ th），故不判为代码缺陷 |

⚠ 本轮测量的工况限制（必须与结论一起读）

本机 24C02 与 I2C 的状态在会话期间不稳定：同一个 g_th 地址先后读到 2000 → 3500 → 7，

I2C1_CR1 在 0x00000501 与 0x00000000 之间跳变，且 llama-server 进程在会话期间被重新拉起

—— 这些都不是本会话造成的，说明本机可能另有进程在同一块板上并行读写（也存在 SWD 热插拔读

外设寄存器偶发返回 0 的可能）。因此：

- A-2 / A-3 / A-4 的结论仍然成立：它们的证据链是"下发 → 立即回读自证 → 串口 [1s] 序列 → GPIO 寄存器"，

其中"回读自证"每次都命中（POKE g_th=5 -> 回读 5、POKE g_th=480 -> 回读 480），

且 GPIO/串口两侧互相印证，单次并发写不足以制造出这种一致的多源三方证据；

- 但 T04 的那一次判定不可采信：该轮 POKE 回读为 0（而非写入值），说明写入当时已被干扰，

所以 T04 记为"未测"而不是"失败"；

- N-2 只能记为"待复核"，本轮不给出器件级结论。

下一轮要求：确认并独占设备（无其它进程/上位机/调试器接触该板）后重跑 §8.4 的 A-2/A-3 与 N-1/N-2。

关于"光照方向"的诚实结论：light = 4095 - adc 的换算已实测通过（见 A-1）； 但"照射 → adc 下降"的物理方向在本机环境未能实测 —— 环境光敏读数近似饱和 （adc 稳定在 4000 ~ 4095，实测区间 4062 ~ 4095），用手挡/照造不出可辨变化。 按"没有实际跑过的项绝不写成通过"的要求，T01 的物理方向标记为未测， 不引用官方例程源码作为已实测结论，改为列入 B 类清单由人操作、机器判定。

### A 类：可自动化的（已执行，机器判定）

A-1 ｜ T01 换算与量程【实测通过】

[1s] adc=4068 light=27 th=2000 hys=150 relay=0 buzz=0 mode=0 net=0

[1s] adc=4067 light=28 th=2000 hys=150 relay=0 buzz=0 mode=0 net=0

[1s] adc=4069 light=26 th=2000 hys=150 relay=0 buzz=0 mode=0 net=0

SWD (adc,light) = [(4068,27),(4068,27),(4068,27),(4068,27),(4067,28),(4068,27),

(4068,27),(4068,27),(4067,28),(4068,27),(4068,27),(4067,28)]

违规(SWD)=0  违规(串口)=0

判定：12 个 SWD 样本 + 12 个串口样本，light == 4095 - adc 全部成立（违规 0）； adc 落在 4062 ~ 4095 的合法区间内，既非卡死 0 也非卡死 4095。

A-2 ｜ T02 阈值报警【实测通过】

注入前: adc=4069 light=26 th=2000 hys=150 relay=0 buzz=0 mode=0 beep=0

POKE g_th=5 -> 回读 5

[1s] adc=4060 light=35 th=5 hys=150 relay=1 buzz=1 mode=0 net=0

[1s] adc=4064 light=31 th=5 hys=150 relay=1 buzz=1 mode=0 net=0

SWD GPIOE(T02) ODR=0x00000000 | bit5=0 | CRL=0xB4244444 CRH=0xBBBBBBBB

SWD GPIOB(T02) ODR=0x00000931 | bit5=1 bit8=1 | CRL=0xFF284443 CRH=0x44448B42

SWD 稳态: th=5 light=34 relay=1 buzz=1 beep=1 mode=0 tick=93951

串口 relay 序列=[1, 1, 1, 1]

串口 buzz  序列=[1, 1, 1, 1]   （每 10 s 响/停交替，属设计预期）

判定（三条独立证据互证）：

1. 串口 relay=1、buzz=1 —— 固件自身状态；

2. GPIOE->ODR bit5 = 0：ACTUATOR_ACTIVE_LEVEL 0（低电平有效）下 on=1 必须写 GPIO_PIN_RESET，

实测写的就是低电平 → 有效电平极性与文档一致；

3. GPIOB->ODR bit8 = 1：蜂鸣器高电平响 → 极性与文档一致。

另 GPIOB->ODR bit5（LED0 心跳）在同一批次里读数发生变化，与"PB5 每 5 s 翻转"相符。

A-3 ｜ T03 回差恢复【实测通过】

当前 light=30 hys=150 -> 注入 th=480，th-hys=330 > light

POKE g_th=480 -> 回读 480

[1s] adc=4063 light=32 th=480 hys=150 relay=0 buzz=0 mode=0 net=0

SWD GPIOE(T03) ODR=0x00000020 | bit5=1 bit8=0 | CRL=0xB4244444 CRH=0xBBBBBBBB

SWD GPIOB(T03) ODR=0x00000831 | bit5=1 bit8=0 | CRL=0xFF284443 CRH=0x44448B42

串口 relay 序列=[0, 0, 0, 0, 0]

串口 buzz  序列=[0, 0, 0, 0, 0]

判定：light(30) < th-hys(330) → 执行器释放、蜂鸣器停； GPIOE->ODR bit5 回到 1（断开）、GPIOB->ODR bit8 回到 0（静音）—— 释放方向的有效电平与文档一致。

A-4 ｜ 上电初始状态（§8.3 T08 的真机证据，顺带取得）【实测通过】

烧录后 -rst 复位的完整启动链（原文摘录）：

[boot] clock ok, node=1

[boot] RCC_CSR=0x14000000  IWDG=0 WWDG=0 SFT=1 POR=0 PIN=1 LPWR=0

[boot] reset flags cleared

LCD ID:7796

[lcd] id=0x7796 width=480 height=320 dir=1

[cfg] th=2000 hys=150 (EEPROM or default)

[cfg] wifi ssid=<SSID> target=<PC_IP>:9092

[boot] boot-blink done; starting IWDG then entering main loop

[1s] adc=4062 light=33 th=2000 hys=150 relay=0 buzz=0 mode=0 net=0

判定：初始化顺序与 Tech_Design §固件设计一致，无 HardFault、无复位循环 （RCC_CSR 的 SFT=1 正是本次 -rst 软复位，IWDG=0 说明未被看门狗咬）； lcd id/width/height 与文档声明完全一致；上电即 relay=0 buzz=0（执行器断开、蜂鸣器不响）。

### B 类：必须人手操作、但判定仍由机器完成的清单

每条只要求你做一个物理动作，读数与判定我来做。

执行前请说一声，我会开始连续抓串口/SWD。

| 编号 | 一句话动作 | 期望现象 | 你只需回报 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1（对应 T01 方向） | 用手电筒贴近光照传感器（PF8，板上的光敏元件）照射 5 秒，然后移开 | [1s] 行的 adc 明显下降、light 明显上升；移开后回弹 | 只说"开始照 / 照完了"，不必读任何数字 |
| B-2（对应 T04 死区） | 先重复 B-1 让 light 超过 2000（即 adc 降到 2095 以下）触发报警；然后在保持报警的前提下，把光照缓慢减弱到刚好让 light 落在 1850 ~ 2000 之间停住 10 秒 | 报警期间 relay 保持 1 不抖动；只有 light 跌破 2000-150=1850 才 relay=0 | 只说"已触发报警 / 已在区间内停住 / 已跌破" |
| B-3（对应 T02/T03 事件送达） | 确认手机热点的名称与密码与 firmware/Core/Inc/wifi_config.h 中配置的一致（该文件不入库，本文档不复述任何凭据；若已更换热点，请直接改 wifi_config.h） | [at] 行出现 WIFI CONNECTED → WIFI GOT IP → net=1；随后 evt: alarm / evt: recover 能经 TCP 送达 | 回报"热点已开 / 已更换热点（并已改 wifi_config.h）" |
| B-4（可选，T06 掉电记忆） | 在 N-1/N-2 修好之前不必做；若愿意，断电 10 秒再上电，观察启动后打印的 [cfg] th= | 期望为上次设定值 | 回报"重启后 th 是多少" |
| B-5（物理层确认，补齐本轮口径） | ① 报警时听蜂鸣器是否真的响、看 LED1 是否真的亮；② 看 LCD 屏上光强/阈值/状态是否显示正常 | 蜂鸣器响、LED1 亮、LCD 有正确内容 | 逐项回报"响/不响、亮/不亮、显示什么" |

B-2 为何需要人：本机环境光敏读数近似饱和（adc 4000 ~ 4095，light 0 ~ 150）， 而默认回差 hys=150 要求 light ∈ [th-hys, th] 才有死区 —— 需要 light 至少能上到 150 以上、 并且能稳定停在某个 150 宽的窗口里，只有真实改变光照才能做到。 本轮曾尝试用 SWD 注入阈值来"构造"死区，但注入回读不符（写入 102 回读 0）， 说明当时设备状态被干扰，因此 T04 如实记为未测而非"失败"。

### 8.5 待测清单与前置条件

| 待测项 | 前置条件 | 测法要点 |
| --- | --- | --- |
| T01–T04、T06、T08、T09–T11、T18 | 开发板 + ST-Link + 已填 wifi_config.h | 手电/遮挡造光强变化；示波器或秒表核对回差与重连时间 |
| T05、T16 | 上位机 + 虚拟节点 | 先用虚拟节点验证交互与离线判定，再换成真板 |
| T12–T15 | Qt TextToSpeech 补装；llama-server 已启动并预热；麦克风可用 | 记录端到端延迟与 token（见 7.3 测法） |
| T17 | 借用继电器到位 | 接线后跳线选低电平触发，复测 T02/T03/T05 |
| 30 分钟连续运行稳定性 | 完整系统 | 观察 LED0 心跳是否中断、IWDG 是否复位 |
| T02/T03/T04/T06 的阈值驱动 | 先复核 N-1/N-2（set_th 回 err；EEPROM/I2C 状态不稳定），并确认独占本板（无其它进程/上位机/调试器接触） | 否则 set_th 恒回 err，这四项无法按原设计测法执行 |

已知环境限制（非代码缺陷，需在答辩中如实说明）：

本机 Qt 6.12.0 套件未安装 TextToSpeech 模块，当前构建自动降级（播报按钮置灰），补装后重新 configure 即自动开启；

语音识别采用 PowerShell + System.Speech（SAPI）听写，其中文听写精度【待测】，若不达标需切换 WinRT SpeechRecognizer 或 whisper.cpp；

源码路径含中文会导致 Qt 的 moc 无法写出生成文件（且本机 8.3 短路径仍为中文），因此构建脚本自动建立纯 ASCII 目录联接后构建，源码位置不变。

## 9. 总结与展望

### 9.1 完成情况

| 任务书要求 | 完成情况 |
| --- | --- |
| （1）采集光照强度，液晶显示 | 代码完成并已编译通过；PF8/ADC3_IN6 与光照方向有官方源码依据；上板实测待做 |
| （2）超阈值 → 继电器开启 + 蜂鸣器响 | 代码完成并已编译通过；含阈值 + 回差防抖与手动优先；执行器阶段一为 LED 等效负载，真实继电器待借用到位后按 T17 复测 |
| （3）Qt 远程 + 播报/语音/按钮 + 大模型语音控制继电器 | 上位机已构建并运行验证（监听 9092、虚拟节点接入）；大模型链路与语音需实测 |
| （4）完成设计报告 | 本报告 |

### 9.2 主要特点

1. 本地自治的 IoT 架构：实时控制完全留在现场，网络/上位机/大模型任一缺失都不影响闭环 —— 这是与"把判断放到云端"方案的本质区别；

2. 阈值 + 回差：以死区抑制临界抖动，并强制 0 ≤ hys < th ≤ 4095 不变式，从根上避免无符号下溢造成的执行器锁死；

3. 手动优先：远程手动控制可稳定覆盖自动逻辑，不会被下一轮自动判断回弹；

4. 执行器两阶段与接口预留：硬件未到齐也能把控制逻辑验证完整，切换只改 4 行宏；

5. 契约驱动：协议动作词汇、阈值默认值、端口与引脚等"多处必须一致"的事实，全部由可执行检查守护

（契约 11 项 + 跨层一致性 38 项 + 文档生成区守卫），文档漂移在提交前即被拦截。

### 9.3 不足与展望

硬件实测已部分开展（本轮）：T01 的换算/量程、T02 的执行器+蜂鸣器与 GPIO 极性、T03 的释放方向、T08 的上电初始状态均已取得真机实测数据（§8.4）；

但 T01 的物理光照方向、T04 的死区保持、T02/T03 的事件链路送达 因环境所限仍未测（§8.4 B 类清单）； 另观测到 set_th 回 err 并回滚（阻断 T06），但 EEPROM/I2C 状态在本会话内不稳定、且本板疑似被并行占用， 故不给出器件级结论（§8.4 N-1/N-2），下一轮需独占设备复测；本报告刻意不填推测值；

多点位为仿真验证：多节点能力目前由虚拟节点验证，真实多板场景需增购开发板；

语音链路待强化：SAPI 听写精度需实测；若不足，可切换 WinRT 或引入 whisper.cpp；

大模型延迟需优化：router 模式的首次加载开销可用"固定单模型启动 + 演示前预热"规避；进一步可考虑量化更激进的模型版本；

协议鉴权未做：当前仅内网使用、无鉴权，生产化需加节点 Token 与指令序号防重放。

## 10. 参考文献

1. STMicroelectronics. *RM0008 Reference Manual: STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and STM32F107xx advanced Arm-based 32-bit MCUs*.（ADC、I2C、IWDG、USART、FSMC 章节主要依据）

2. STMicroelectronics. *STM32F103xE Datasheet*.（电气特性、ADC 最高时钟 14 MHz）

3. 正点原子. *STM32F103 精英开发指南 V1.3*.（例程组织与外设用法）

4. 正点原子. *精英 V2 硬件参考手册 V1.0*.（板载资源与接口说明）

5. 正点原子. *精英板 V2 IO 引脚分配表*.（112 脚分配；本项目引脚分配的最终依据）

6. 正点原子. 精英版 V2 标准例程（HAL 库版本）：实验2 蜂鸣器、实验13 TFTLCD、实验20 光敏传感器、实验22 IIC(24C02) 等.（beep.c / led.c / lsens.c / lcd.h / adc3.c 源码为本项目引脚与极性结论的直接出处）

7. Microchip Technology. *AT24C02 2-Wire Serial EEPROM Datasheet*.（页写入长度、写周期、I2C 地址）

8. Espressif Systems. *ESP8266 AT Instruction Set*.（AT+CWMODE / AT+CWJAP / AT+CIPSTART / AT+CIPMODE 等指令语义）

9. ggml-org. *llama.cpp*（开源项目）. <https://github.com/ggml-org/llama.cpp>（OpenAI 兼容服务端与 /v1/chat/completions 接口）

10. The Qt Company. *Qt 6 Documentation*：QTextToSpeech、QTcpServer、QNetworkAccessManager、Qt Charts、QSettings、QProcess.

11. Dave Gamble. *cJSON*（开源项目）. <https://github.com/DaveGamble/cJSON>（嵌入式 JSON 解析）

12. Joseph Yiu. *The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3*.（Cortex-M3 体系结构与异常模型）

## 附录 A：构建与验证复现命令

# 一键：固件 + 上位机 + 全部自检

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\build.ps1

# 分项

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\build.ps1 -Target firmware

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\build.ps1 -Target qt

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\build.ps1 -Target test

# 自检（无需硬件）

py tools\protocol_schema.py

py tools\contract_test.py

py tools\consistency_check.py

py tools\sync_doc_tables.py --check      # 文档生成区是否与 Tech_Design.md 一致（防漂移）

py tools\simulate_node.py --selftest

py firmware\prebuild_check.py

固件命令行编译（等价于 Keil 界面操作）：

UV4.exe -b firmware\Projects\MDK-ARM\greenhouse.uvprojx -j0 -o build.log

## 附录 B：上位机运行与联调

# 1) 启动推理服务（可选；不启动则智能交互置灰，其余功能照常）

D:\llama.cpp\模型启动\启动.cmd

# 2) 启动上位机（需让 Qt 运行库可见）

$env:PATH = "E:\Qt\6.12.0\mingw_64\bin;" + $env:PATH

.\qtapp\build\GreenhouseLightControl.exe

# 3) 另开终端接入虚拟节点（多点位演示）

py tools\simulate_node.py --id 2 --port 9092

## 附录 C：真机点检表

1. 填好 firmware/Core/Inc/wifi_config.h（WiFi 名称/密码 + PC 的局域网 IP，端口 9092）

2. Keil 打开 greenhouse.uvprojx 编译，ST-Link 烧录 firmware/Output/greenhouse.hex

3. Windows 防火墙放行 9092 入站（上位机已绑 0.0.0.0，缺的只是防火墙规则）

4. 上电应观察到：LCD 显示光强/阈值/执行器/模式；LED0 每 5 s 翻转；手电照射 → light 上升 → 超阈值执行器吸合 + 蜂鸣器响；遮挡回落到 th - hys 以下才释放

5. 按 8.3 用例表逐项记录实测值，回填本报告 8.3 的状态列

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.2 | 2026-10-12 | 真机硬件在环（HIL）实测：把硬件四测 T01–T04 提前到 M5 之前执行，新增 §8.4 实测章节并回填 §8.3 状态列。已实测通过：T01 的 light = 4095 - adc 换算与量程（12 SWD + 12 串口样本，违规 0）、T02 的执行器吸合 + 蜂鸣器响 + GPIO 有效电平极性（GPIOE->ODR bit5=0 / GPIOB->ODR bit8=1）、T03 的释放方向（GPIOE->ODR bit5=1 / GPIOB->ODR bit8=0）、T08 的上电初始状态与 lcd id/width/height（0x7796/480/320，无 HardFault 无复位循环）。仍未测：T01 物理光照方向、T04 死区保持、T02/T03 事件链路送达（AP 603 不可达）。待复核：set_th 观测到一次 err+回滚（阻断 T06）；EEPROM/I2C 状态不稳定且疑似有并行进程共用本板，故不给出器件级结论，只列排查项。本轮为验证轮，未改动 firmware/、qtapp/ 源码；同步更新 §8.2 的固件尺寸（Flash 78248 B/14.9%、RAM 7696 B/11.7%） |
| V1.2 | 2026-10-12 | 实现增补：Qt 端新增历史数据落盘（收到 report 帧即 append CSV，写点在 ACK 守卫之前 —— 守卫只影响界面渲染、不影响留档；打开/写入失败只提示一次，程序照常运行）；上位机抽出 LlmController（LLM 线程 + /health 探测 + 可用性）与 VoiceController（TTS 播报 / ASR 识别 / 播报开关）两个控制器，MainWindow 退回纯 UI 装配与信号转发。测试口径：主机端行为测试（tests/host，本机实测 control 129 PASS / protocol 68 PASS，0 FAIL）并入 §8.1 与 tools/build.ps1 -Target test |
| V1.1 | 2026-10-12 | P1-1 文档去重收敛：本报告改为"叙事 + 生成表 + 链接"的结构 —— 引脚表 / 协议表 / 阈值表 / 端口表 / 常量表等不再手工维护，改为由 tools/sync_doc_tables.py 从 Tech_Design.md 生成（生成区用 GENERATED:BEGIN/END 标记，--check 已接入 tools/build.ps1 -Target test 防漂移）；删除与 Tech_Design / 项目规划书重复的技术规格与代码清单，改为 详见 Tech_Design §x 链接。本报告仍独立自洽：规格表全部内嵌，实测数据（§8.2、§8.3 状态列、附录 A/B/C）仍由本报告维护。 |
| V1.1 | 2026-10-12 | 首版，与文档集同版本号。含已完成的实测记录（固件 0 Error/0 Warning、Flash 70652 B/13.5%、RAM 3168 B/4.8%、上位机构建并运行验证监听 0.0.0.0:9092、契约 11/11、跨层一致性 30/30、清空后单命令可复现）；所有功能性结果一律标注【待测】并给出测法，未实测不填推测值 |