# 融合 Qwen/GLM 与 Qt 的多点位智能温室感光控制

## 项目规划书

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 融合 Qwen/GLM 与 Qt 的多点位智能温室感光控制 |
| 开发板 | 正点原子精英版 V2（STM32F103ZET6） |
| 上位机 | Qt 6.12.0（Widgets + Charts + TextToSpeech） |
| 推理引擎 | llama.cpp Server（本地 API，127.0.0.1:8092） |
| 小组现有器件 | STM32F103ZET6 开发板、3.5″ TFTLCD（NT35310）、ESP8266、DHT11/SHT30、下载器、杜邦线 |
| 文档版本 | V1.1 |
| 编写日期 | 2026-10-12 |

文档说明：本文档是计划与论证稿，回答"为什么这么规划"。

事实归属（P1-1 去重收敛后）：

- 技术事实（引脚、电平极性、光照方向、ADC 与阈值语义、协议、端口、常量）的唯一来源是

Tech_Design.md，本文件只引用、不再镜像；

- 实测结果（编译尺寸、运行验证、用例结果）由 设计报告.md 维护；

- 本文件负责：需求分析、方案选型论证、里程碑、测试与验收要求、风险、预算、答辩脚本。

执行器采用两阶段验证方案：阶段一以板载 LED1（PE5）作等效负载完成先验实验，把全部控制逻辑先行验证通过；阶段二用借用继电器完成正式验证与验收。两阶段之间必须保留继电器接口空间（见 Tech_Design.md 附录 A.6），业务代码不做改动。

## 目录

1. 项目概述

2. 需求分析

3. 硬件资源盘点

4. 系统总体方案

5. 硬件设计

6. 软件设计

7. 通信协议设计

8. 大模型 API 接入方案

9. 语音交互设计

10. 多点位扩展设计

11. 开发计划与里程碑

12. 测试方案

13. 风险与对策

14. 成本预算与元器件清单

15. 设计报告撰写指引

附录 A 技术事实索引 / 附录 B 本机开发环境 / 附录 C 待办清单

## 1. 项目概述

### 1.1 项目背景

传统温室大棚的补光/遮阳控制多依赖人工值守或固定阈值逻辑，存在两个突出问题：

感知维度单一：仅靠本地显示，管理者无法远程掌握棚内光照状况；

决策方式死板：阈值一经设定难以随作物生长期、天气、季节灵活调整，无法用自然语言下达指令。

本项目以 STM32 单片机为现场控制核心，以 Qt 为远程监控上位机，并由 Qt 进程直接调用本地 llama.cpp 推理 API 接入 Qwen/GLM 大语言模型，实现「本地实时闭环 + 远程可视化 + 自然语言智能决策」三层能力融合的物联网（IoT）+ AI 应用案例。

### 1.2 项目目标

| 编号 | 目标 | 对应任务书 |
| --- | --- | --- |
| G1 | STM32 采集温室光照强度，LCD 实时显示 | 任务（1） |
| G2 | 光照超阈值时自动吸合继电器、蜂鸣器报警，并具备回差防抖 | 任务（2） |
| G3 | Qt 远程读取光照数据，提供播报 / 语音 / 按钮三种交互 | 任务（3） |
| G4 | Qt 调用 llama.cpp API，语音对话并远程控制继电器 | 任务（3） |
| G5 | 支持多点位（多棚区）扩展 | 项目名称 |
| G6 | 完成规范的设计报告 | 任务（4） |

### 1.3 项目意义

技术层面：贯通「传感器 → 单片机 → 无线通信 → 上位机 → 大模型 API」完整链路；

应用层面：验证本地大模型在农业物联网场景落地的可行性；

工程层面：实践本地闭环与远程控制的分层解耦 —— 断网时现场仍能自主运行；

学习层面：覆盖嵌入式 C、Qt/C++、网络协议、LLM API 调用等实用技能。

## 2. 需求分析

### 2.1 功能需求

FR-1 光照采集与显示

通过 ADC3 通道 6 采集板载光敏电阻（PF8）的电压，换算为 0–4095 的相对光强值；

LCD 屏幕实时刷新显示光强值、阈值与继电器状态。

FR-2 自动报警控制

光强超过设定阈值时，继电器自动吸合；

同时蜂鸣器鸣响报警；

光强回落（含回差，见 5.5）后自动恢复。

FR-3 远程监控

Qt 端通过 WiFi 远程提取环境光照强度；

界面显示实时数值、原始 ADC、历史曲线、阈值、设备状态与自动/手动模式；

提供按钮控制：手动开关继电器、修改阈值、切回自动。

FR-4 智能语音交互

Qt 端支持语音播报（TTS）与语音识别（ASR）；

语音/文字指令交由 llama.cpp API 推理（Qwen/GLM），解析后远程控制继电器动作；

大模型或语音不可用时降级为文字输入，不影响监控与控制。

FR-5 多点位

协议与界面预留 node_id，可同时接入多个棚区节点。

### 2.2 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 实时性 | 本地闭环 < 100 ms；远程数据刷新 ≤ 1 s |
| 可靠性 | 断网时本地闭环照常工作；断线自动重连；控制指令回读确认；IWDG ≈ 6.4 s（重装值 4000） |
| 安全性 | llama-server 绑回环；Qt 监听局域网网卡（节点为独立设备）；阈值范围与不变式校验；大模型输出必须校验后下发 |
| 隐私性 | llama.cpp 本地部署，数据不出局域网 |
| 易用性 | Qt 界面中文，一键连接，状态可视，异常有中文提示 |
| 可扩展性 | 新增节点无需改上位机核心代码 |

## 3. 硬件资源盘点

### 3.1 开发板平台

正点原子精英版 V2（STM32F103ZET6）：本项目用到的板载资源为光敏传感器、有源蜂鸣器、LED0/LED1、 独立按键、FSMC LCD 接口、AT24C02 EEPROM、SPI Flash（W25Q64，本项目未使用）、SWD。 确切引脚与电平极性一律以 Tech_Design.md 附录 A.1 引脚分配表 为准（唯一事实源）， 本文件不再维护第二份引脚表。

### 3.2 外接模块

外接 ESP8266（USART3，PB10/PB11）、执行器（GPIO） 与 3.5″ TFTLCD（NT35310，FSMC） 三类模块， 接口与引脚见 Tech_Design.md 附录 A.1。

器件齐套性说明：任务书 项目内容.txt 列出的现有器件为「stm32f103zet6 开发板、dht11/sht30、esp8266wifi 模块、杜邦线若干、下载器」。

- 光敏传感器、蜂鸣器、LED 为板载，无需外购 ✅

- 3.5″ TFTLCD 已具备（见另一项目《STM32 环境数据采集》记录）✅

- 继电器模块当前不在手上，但借用渠道已确认 🤝 —— 任务要求（2）「继电器开启」与要求（3）「远程控制继电器动作」都点名了它。

- 处理方案（已定）：两阶段验证

- 阶段一 · 先验实验（现在即可开始）：以板载 LED1（PE5） 作等效负载，把阈值、回差、手动优先、远程与语音控制等全部控制逻辑先跑通，不等硬件；

- 阶段二 · 正式验证与验收（借用件到位后）：替换 4 行宏 + 接 3 根线，用真实继电器复测并完成答辩演示 —— 任务书原文要求无需任何替代说明即可完整达成。

- 必须保留继电器接口空间：PD11 引脚、独立 5 V 与 GND 通路、模块安放位置，均不得挪作他用（见 Tech_Design.md 附录 A.6）。

- 该缺口不阻塞任何里程碑，只需尽早与出借方确认到位日期，以便安排 T17 复测。

元件修正：成品继电器模块内部已自带有驱动三极管、光耦与续流二极管，因此不需要另购 S8050 / PC817 / 1N4007 / 1 kΩ 电阻，只需接 VCC / GND / IN 三根线。仅当使用裸继电器时才需要外接上述元件。

### 3.3 光敏传感器特性说明（重要）

精英版 V2 的光敏传感器为光敏电阻 LS1 + 固定电阻分压，输出接 PF8（ADC3 通道 6）。

光照增强 → LS1 阻值下降 → PF8 电压下降 → ADC 码值减小（即原始 ADC 越小越亮）；

ADC 为 12 位，采样值 0–4095（0 对应最强光，4095 对应近全暗）；

属于相对量，未标定 lux。为让"光照超过阈值就报警"的语义直观，项目统一采用相对光强指标

light = 4095 - adc（0 = 全暗，4095 = 最强）；

分压电路图、官方 lsens.c 换算公式出处、以及官方 实验20 readme.txt 的两处误导（把通道误写成 PA1、

"光线越亮值越大"说的是换算后的 0–100 值），见 Tech_Design.md 附录 A.2；

如需 lux 显示，可用标准照度计做两点标定线性拟合（可选加分项）。

## 4. 系统总体方案

### 4.1 系统总体方案

三层架构（分层结构、请求处理链路与运行形态的唯一定义见 Tech_Design.md 系统架构）：

1. 现场设备层（STM32 节点）：光敏 PF8/ADC3 采集 → light = 4095 - adc → 阈值 + 回差判定 →

执行器（阶段一 LED1 / 阶段二 PD11）+ 蜂鸣器 PB8，纯本地闭环，不等网络；LCD 本地显示；ESP8266 走 WiFi；

2. 上位机层（Qt 6.12 应用进程）：数据显示 / 历史曲线 / TTS 播报 / ASR 识别 + 指令引擎（按钮 / 语音 / 大模型

三路统一校验），QTcpServer 监听局域网网卡；

3. 本地推理层（llama.cpp）：http://127.0.0.1:8092，router 模式按需加载，OpenAI 兼容接口。

Qt 作为唯一客户端在进程内完成「数据接收 + 大模型调用 + 指令下发」，无需额外网关服务。

三条链路可独立存活（这是本方案与"把判断放到云端"方案的本质区别）：llama-server 未启动 → Qt 降级为纯监控； Qt 未启动 → STM32 本地闭环照常；ESP8266 断开 → 本地采集/显示/报警全部不受影响。 多节点（多棚区）扩展方式见 §10。

### 4.2 技术选型

<a id="plan-selection"></a>

结论性规格见 Tech_Design.md 技术选型；下表保留为什么这样选的论证。

| 环节 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 主控 | 正点原子精英版 V2（STM32F103ZET6） | 已有，板载光敏/蜂鸣器，资料丰富 |
| 光照采集 | 板载光敏电阻 LS1 + ADC3_IN6（PF8） | 免外接、免标定；官方 实验20 现成驱动 |
| 报警 | 板载蜂鸣器（PB8）+ 执行器（阶段二：借用继电器 PD11 / 阶段一：板载 LED1 等效负载） | 满足任务（2） |
| 显示 | 3.5″ TFTLCD（NT35310）+ FSMC | 已有；官方字库与驱动齐全 |
| 无线通信 | ESP8266（AT 固件） | 已有，串口 AT 指令联网 |
| 上位机 | Qt 6.12 + MinGW 13.1 | 本机已装，Widgets + Charts |
| 语音 | Qt TextToSpeech + WinRT SpeechRecognizer | 免费离线；需补装 TextToSpeech 模块 |
| 推理引擎 | llama.cpp Server | 本地部署，OpenAI 兼容 API |

### 4.3 通信链路选型

ESP8266 透传 + TCP + 换行分隔 JSON（Qt 端 QTcpServer 监听 9092）：

| 方案 | 优点 | 缺点 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP8266 TCP 透传 + JSON | 无额外服务，STM32 侧简单 | 需自定帧格式，需自写行缓冲 | ✅ 选用 |
| MQTT + Mosquitto | 多点位标准方案 | 需装 broker，AT 复杂 | 二期升级 |
| HTTP POST | 易用 curl 调试 | 连接开销大 | 不用于控制 |

## 5. 硬件设计

本章属于技术规格的部分（引脚分配、ADC 配置、阈值存储布局、执行器宏与接线、备用引脚、供电注意）

已全部归入 Tech_Design.md 附录 A。本节只保留设计取舍与易错点论证，

即"为什么这样设计、哪里容易错"。引脚以 Tech_Design 附录 A 为准，本文件不再维护副本。

### 5.1 硬件连接

硬件连线即 Tech_Design 附录 A.1 的引脚分配表（板载光敏/蜂鸣器/EEPROM 为硬连接，ESP8266 与执行器为外接）。

### 5.2 为什么执行器不能用 PD5

PD5 是 FSMC_NWE（TFTLCD 写选通）。插屏后每写一次屏 PD5 就会翻转，若把执行器接在 PD5， 机械继电器会随之高频通断（数秒即损坏）并破坏 LCD 时序。板载 FSMC 占用脚为 PD0/PD1/PD4/PD5/PD8–PD10/PD14/PD15、PE7–PE15、PG0/PG12、PB0，一律不得挪用。 PD11 板载未接任何器件，为安全选择；备选 PE0/PE1/PE6、PG1–PG5、PF3–PF5。

### 5.3 ADC 采集设计

采样参数（ADC3 / 通道 6 / ADCCLK 12 MHz / 239.5 周期 / 21 µs）见 Tech_Design.md 采样与滤波。本节约定的两条实现纪律：

1. 不使用官方 adc3_get_result_average(ch, times)：其内部每次采样后 delay_ms(5)，8 次会阻塞约 40 ms；

光照变化缓慢，无需该间隔。自写无延时循环 8 次仅 ≈0.17 ms；

2. 不使用官方 lsens_get_val()：它返回 100 - adc/40 的 0–100 压缩值（分辨率仅 2.44%），与协议声明的

0–4095 不符，也无法满足报告中对分辨力的说明。要原始值就走自有 ADC3 驱动。

⚠️ 时钟说明：ADCCLK 为 12 MHz（APB2 72 MHz 六分频，官方 RCC_ADCPCLK2_DIV6）。14 MHz 是

STM32F103 ADC 的规格上限，不是本机配置值 —— 两个数字不要在文档或报告中混用。

光照方向：光照增强 → 光敏电阻阻值下降 → PF8 电压下降 → ADC 码值减小。演示时用手电/遮挡验证方向， 并以此为准（详见 3.3）。阈值设定：因未标定 lux，阈值以相对光强 light = 4095 - adc 表示（默认 2000）， 界面标注「相对光强（0–4095）」。

### 5.4 供电注意事项（易错点）

电源预算与三条对策见 Tech_Design.md 附录 A.7 供电注意。 规划层面的结论是：ESP8266 的独立 3.3 V/1 A 供电模块需要提前备货（BOM 见 §14）， 否则会出现"调试时随机重启"这类难归因问题。

### 5.5 阈值与回差设计

防抖机制、阈值判定三点行为与 AT24C02 存储布局见 Tech_Design.md 附录 A.2。 本节约定的强制校验要求：

不变式约束 0 <= hys < th <= 4095 必须在两处强制 —— 上电加载 EEPROM 时、以及处理 set_th 指令时 （value 必须 > hys）。理由：th 与 hys 均为无符号数，若 hys > th，th - hys 会下溢为极大值， 比较条件永不成立，继电器将锁死无法释放。这是本项目最容易漏掉的一处不变式。

### 5.6 执行器与驱动电路

任务书要求"光线超过一定值 → 继电器开启"以及"远程控制继电器动作"。继电器借用渠道已确认， 但到位需要时间，因此采用两阶段验证：先用等效负载把控制逻辑做完整，借用件到位后零改动切换。

接线方案（成品模块三线接法 / 裸继电器驱动电路）、执行器宏定义、有效电平对照与接口空间预留表见 Tech_Design.md 附录 A.3–A.6。本节只保留规划层面的三条论证：

1. 为什么敢先用 LED 等效负载：执行器在固件里只是"一个 GPIO + 一个有效电平"，被抽象成

ACTUATOR_* 四行宏 + Actuator_Set(on)，业务代码不感知硬件。因此控制逻辑（阈值、回差、手动优先、 远程与语音）可以完全先行验证；

2. 为什么切换代价低：板载 LED 在官方 led.c 中是低电平点亮（LED1(1) = 关闭），而推荐的继电器

模块也是低电平触发 —— 两者有效电平恰好一致，切换时连 ACTUATOR_ACTIVE_LEVEL 都不用改， 只需替换 PORT / PIN / CLK_ENABLE / NAME 四行宏；

3. 切换步骤（借用件到位后约 5 分钟）：① 替换上述 4 行宏；② 接模块三线（VCC → 独立 5 V，

GND → STM32 GND，IN → PD11），跳线选低电平触发；③ 按 T02 / T03 / T05 / T17 用例复测； ④ 不改动状态机、通信协议与 Qt 侧代码（它们只认 relay 这个逻辑名）。

演示与报告口径（分阶段，保证真实性）：阶段一（LED1）演示与报告如实说明"执行器当前为板载 LED 等效负载"， 不要含糊称其为继电器；阶段二用真实继电器完成 T02/T03/T05 与答辩演示，无需任何替代说明。 报告硬件设计章节按 Tech_Design A.3 写完整继电器方案（这是设计，应当完整），系统测试章节分两阶段记录 并注明两阶段结论一致 —— 这样既没有编造"用继电器测得的数据"，也完整体现了设计、验证与过程管理能力。

## 6. 软件设计

模块划分、初始化顺序、主循环、状态机代码与线程模型见 Tech_Design.md。

本节只保留架构约束与易错点论证。

### 6.1 软件分层

Qt 上位机（C++ / Qt 6.12）：UI 界面（Widgets）/ 数据管理（QChart）/ 语音（TTS/ASR）/ LLM API 客户端， 统一经指令引擎（唯一入口 + 唯一校验）进出，QTcpServer 监听 9092。

STM32 固件（C / HAL 库）：光照采集（ADC3/PF8）/ 控制逻辑（回差 + 手动优先）/ 显示驱动（LCD）/ 通信（ESP8266 AT + 行缓冲），由 IWDG 守护本地闭环。

### 6.2 固件模块划分

模块与文件职责见 Tech_Design.md 模块职责。

### 6.3 主流程

初始化顺序与主循环见 Tech_Design.md 初始化顺序与主循环调度。 规划层面的两条约定：① IWDG 常开，主循环顶部喂狗；② 网络初始化失败不阻塞启动，本地闭环优先。

### 6.4 回差与手动优先状态机

状态机实现见 Tech_Design.md 固件设计。本节只强调为什么需要模式标志：

若没有它，Qt 下发 relay_off 后，下一轮主循环会因 light > th 立即把继电器重新吸合 —— 用户在界面上看到 继电器"弹一下就回去"，"手动优先"形同虚设。因此 relay_on / relay_off 必须切到手动模式，只有 auto 才切回自动。

### 6.5 ESP8266 AT 流程

AT 指令序列（AT+RST → AT+CWMODE=1 → AT+CWJAP → AT+CIPSTART="TCP","<PC_IP>",9092 → AT+CIPMODE=1 透传） 与状态机见 Tech_Design.md ESP8266 AT 状态机。本节只强调透传模式下的两个关键实现细节：

1. 必须自写行缓冲：进入透传后收到的数据不再带 +IPD 前缀，需用环形缓冲以 \n 断帧，并限制单帧长度；

连续 512 B 无 \n 即丢弃并复位，防止无上限增长撑爆内存。

2. 链路保活：透传模式下 TCP 静默断开时 STM32 侧收不到通知，靠 1 s 周期上报的发送失败/无 ack 触发重连；

退避策略 2 s → 4 s → 8 s（上限 30 s），每个等待步进均喂狗。

### 6.6 Qt 上位机模块

类与职责见 Tech_Design.md Qt 模块职责。

### 6.7 线程模型

线程归属图见 Tech_Design.md。本节只保留三条必须遵守的约束：

LLM 调用必须放工作线程，否则 HTTP 等待会卡死界面；

LlmClient 及其 QNetworkAccessManager 必须在同一个工作线程内创建、使用、销毁（推荐由工作线程的

started 信号触发工厂槽构造，而不是主线程 new 完再 moveToThread）；

网络收发走 Qt 异步信号槽，不手写 while 等待；LLM 响应异步回调，界面显示「思考中…」。

## 7. 通信协议设计

协议是技术事实：帧格式、消息类型、指令集、字段语义与示例帧的唯一定义在

Tech_Design.md 通信协议设计，端口与地址约定见

端口与地址约定。本节只保留设计理由与安全约束。

### 7.1 帧格式的选择理由

选换行符分隔的 JSON（\n 结尾，UTF-8）：无需长度头，调试时可用串口助手直接收发； 节点数据量小（每秒一帧），无粘包压力。备选方案对比见 §4.3。

### 7.2 协议一致性约束

query 不是合法动作名，统一使用 get_state（协议表、System Prompt、CommandEngine 校验代码三处必须一致）。 该约束已由 tools/contract_test.py 与 tools/protocol_schema.py 自动守护。

### 7.3 链路保活与离线判定

离线判定表见 Tech_Design.md。本节强调其必要性： ESP8266 透传模式下 TCP 静默中断时 STM32 侧无法感知，Qt 仅凭 socket 信号也不够快，因此必须另有 "3 s 未收到 report 即标链路异常"这条路径。

### 7.4 安全性

llama-server 绑定 127.0.0.1，只服务本机 Qt，不对外；

Qt NodeServer 必须监听局域网网卡（默认 0.0.0.0，或指定 PC 的 LAN IP）：ESP8266 是局域网上的独立设备，

Qt 若只绑回环则节点永远连不上。以 Windows 防火墙把 9092 入站限制在内网；

端口隔离：llama-server 8092，Qt 9092（不可混用，否则 启动.cmd 会误判服务状态）；

set_th 参数范围与不变式校验，非法值拒绝并提示，不静默截断；

大模型输出必须经 CommandEngine 校验后才下发；

生产环境可加节点 Token 与指令序号防重放（未排期）。

## 8. 大模型 API 接入方案

部署形态、System Prompt、请求参数与调用链路的唯一定义在

Tech_Design.md 推理引擎 与 System Prompt。

本节保留为什么这么接的论证与演示前必做的检查项。

### 8.1 推理引擎部署

本机 llama.cpp 以 router 模式（--models-max 1）运行在 127.0.0.1:8092，模型按需加载、同一时刻仅驻留一个 （受 8 GB 显存限制）。Qt 通过 QNetworkAccessManager 在工作线程内发起异步 HTTP POST， 用 finished 信号回主线程，全程在 Qt 进程完成，不依赖外部脚本。

论证：为什么是"Qt 进程内直连"而不是"额外网关/脚本" —— 少一个进程即少一处故障点与一处配置漂移； llama.cpp 提供 OpenAI 兼容接口，换模型不需要改上位机代码。

### 8.2 模型性能（须实测后填写）

模型性能受显卡、量化方式、是否关闭思考、上下文长度等多因素影响，不要在文档中写未经验证的秒数。 必须测的指标与测量方法见 设计报告.md §7.3 测法表，实测数据在 M5 阶段回填报告。

报告中的性能数字必须附测量命令与参数，否则无法复现，答辩时容易被追问。

磁盘文件体积已核实并记录在 设计报告.md §7.1（实测）。

### 8.3 提示词设计

System Prompt 见 Tech_Design.md。规划设计时的两条纪律：

提示词语义必须与固件一致：任务书要求"光线强度超过一定值 → 继电器开启"，即继电器是遮阳/报警执行器。

因此示例应为"光太强了 → relay_on"，不要写成"太暗了，开一下灯"（那与固件的 light > th 判断正好相反）； TTS 播报同样用"已放下遮阳帘"而非"已开启补光"；

动作名统一 get_state（query 非法）。

### 8.4 调用流程（Qt 进程内闭环）

用户语音/文字（Qt ASR/输入框）

│

▼

Qt CommandEngine 组装 messages（注入当前 light/th/relay/mode）

│

▼

Qt LlmClient（工作线程）→ POST http://127.0.0.1:8092/v1/chat/completions

│

▼

Qt 解析 choices[0].message.content 为 JSON

│

├─ 合法 → CommandEngine 校验 → TCP 下发 STM32 → 收 ack → TTS 播报

└─ 非法 → 提示「指令无法理解，请重述」，不下发

### 8.5 关键参数

请求参数与取值理由见 Tech_Design.md LlmClient 实现示意。

不要把延迟写成未经验证的秒数：思考型模型的 reasoning token 远超控制指令本身，"回复约 50 token" 这类

估算不成立；同时 max_tokens 过小会导致 content 为空（内容全在 reasoning）。因此性能数字一律以

M5 阶段实测为准（见 8.2）。

### 8.6 部署注意事项（演示前必做）

1. 端口确认：启动.cmd 与 状态.cmd 均以 8092 判断服务状态，Qt 必须监听 9092，两端不可混用。

2. 模型预热：因是 router 模式且 --models-max 1，首次请求包含 12 GB 权重加载时间。演示前先发一次请求预热，或改用固定单模型启动（-m glm-4.7-flash.gguf）以彻底规避切换开销。

3. 模型标识核对：启动后用 curl http://127.0.0.1:8092/v1/models 确认实际 id，写入 Qt 配置，不要凭文件名猜测。

4. 降级验证：关闭 llama-server 后启动 Qt，确认界面提示"大模型功能不可用"、智能交互置灰，而监控与按钮控制仍正常工作。

## 9. 语音交互设计

### 9.1 语音播报（TTS）

Qt 模块 QtTextToSpeech；前置条件：需用 Qt MaintenanceTool 补装 Qt TextToSpeech 模块（本机 Qt 6.12.0 MinGW 套件当前未安装，不补装则 P6 里程碑无法交付）；

语音选择：默认 Microsoft Huihui，本机实测可用的中文语音清单见

Tech_Design.md 开发环境。Microsoft Xiaoxiao 本机不存在（它是"讲述人"的自然语音， SAPI/TextToSpeech 取不到），不要把它写成默认值；

实现要求：启动时用 availableVoices() 枚举并按 zh-CN 过滤，优先匹配配置项，找不到则回退第一个中文语音；再没有则播报开关置灰并提示，不崩溃；

触发时机：连接成功、数据异常、大模型执行结果、阈值被修改。

### 9.2 语音识别（ASR）

| 方案 | 说明 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| PowerShell + System.Speech 听写（SAPI） | 实现最简：QProcess 起脚本即可，免 C++/WinRT 互操作 | ✅ 当前实现 |
| Windows WinRT SpeechRecognizer | 中文听写精度通常更好，但需 C++/WinRT 互操作 | 备选（待实测对比） |
| whisper.cpp + small 模型 | 精度更高，需下模型约 500 MB | 二期升级 |

语音识别需要系统中文语音包与麦克风权限。

待实测：SAPI DictationGrammar 的中文听写精度需实测评估；若不满足演示要求，切换到 WinRT 或 whisper.cpp。

### 9.3 交互闭环（正确语义）

「说话」按钮 → ASR 文本「光太强了，把遮阳帘放下来」

→ 送 llama.cpp API → 返回 {"action":"relay_on"}

→ 校验 → 下发节点 → 继电器吸合 → 回 ack

→ TTS「已放下遮阳帘，当前光强 2895」

### 9.4 三路控制统一

按钮、语音、大模型指令统一进 CommandEngine：

动作合法性（必须是 relay_on/relay_off/auto/set_th/get_state/alarm_test 之一）；

参数合法性（阈值 0–4095 且 > hys）；

节点在线检查；

执行结果统一回读与播报。

三路共用同一份校验代码，UI 侧不要另写一套判断，避免规则分叉。

### 9.5 降级策略

各链路不可用时的降级行为见 Tech_Design.md 语音链路降级。 规划层面的约束只有一条：任一链路不可用都必须降级为"功能变少"，绝不允许"应用崩溃或卡死"。

## 10. 多点位扩展设计

### 10.1 设计思路

每个节点配置唯一 node_id（本组只有一块板，实际用编译宏；后续多板可用 Flash 配置项）；

协议所有帧携带 node 字段；

Qt NodeServer 支持多客户端连接，NodeModel 以 node_id 为键维护多份状态；

界面提供节点切换下拉框或分栏并列显示；

每个节点独立做离线判定（见 7.4）。

### 10.2 演示策略

小组有一块精英版，分两步走：

1. 单节点真实演示：板载光敏 + 蜂鸣器 + 执行器，完整跑通全链路。执行器当前为板载 LED1（绿）等效负载（继电器模块到位后换为 PD11，见 5.6），演示时如实说明；

2. 多节点模拟：运行 py tools/simulate_node.py --id 2，由虚拟节点产生节点 2 数据，展示多点位界面与并发处理。

后期增购第二块开发板可无缝切换为真实多节点。

## 11. 开发计划与里程碑

假设总周期 4 周。P0 有 3 项前置准备：其中继电器缺口已有降级路径（见 5.6），不再阻塞；Qt TextToSpeech 未安装会阻塞 M6，必须先行补装。

| 阶段 | 时间 | 任务 | 交付物 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 前置准备 | 立即 | ① 用 MaintenanceTool 补装 Qt TextToSpeech（阻塞 M6）；② 与出借方确认继电器到位日期并登记，落实 5.6.5 的接口空间预留；③ 确认 ESP8266 AT 固件与独立供电 | 模块可编译；接口空间已预留 | 解除阻塞 |
| P1 本地感知 | 第 1 周前半 | ADC3 读 PF8、light 换算、LCD 显示、8 次均值滤波 | 读数方向正确的视频 | M1 本地感知就绪 |
| P2 本地闭环 | 第 1 周后半 | 回差 + 手动优先状态机、执行器抽象 + LED1 等效负载 + 蜂鸣器报警（响 10 s / 停 10 s 占空比）、AT24C02 存阈值、IWDG、LED0 心跳 | 超阈值自动动作、断电阈值保留 | M2 本地闭环就绪 |
| P2b 执行器切换 | 借用件到位即做 | 替换 4 行 ACTUATOR_* 宏、接模块三线、复测 T02/T03/T05/T17 | 真实继电器动作视频 | 任务（2）(3) 硬件闭环 |
| P3 无线通信 | 第 2 周前半 | ESP8266 联网、TCP 透传、行缓冲收包、JSON 协议 | Qt 收到数据；拔网后本地仍工作 | M3 远程数据链路通 |
| P4 Qt 界面 | 第 2 周后半 | 界面、曲线、按钮控制、切回自动、离线判定 | 可运行上位机 | M4 远程控制就绪 |
| P5 大模型接入 | 第 3 周前半 | llama-server 启动、LlmClient 工作线程调用、JSON 解析、实测延迟与 token | 文字指令控继电器 + 实测数据 | M5 推理链路通 |
| P6 语音交互 | 第 3 周后半 | TTS/ASR、三路指令引擎、降级处理 | 语音控继电器演示 | M6 智能交互就绪 |
| P7 多点位优化 | 第 4 周前半 | 多节点模拟、断线重连、异常处理、演示版冻结 | 稳定演示版 + ROM/RAM 实测 | M7 功能冻结 |
| P8 报告答辩 | 第 4 周后半 | 撰写报告、PPT、演示脚本 | 报告终稿 | M8 结项 |

## 12. 测试方案

### 12.1 测试用例

T01–T18 的用例定义、操作与预期结果表统一维护在 设计报告.md §8.3（那份表带实测状态列， 是唯一的用例台账），本节不再复制第二份。规划层面的要求是：T01（采集方向）必须最先做 —— 方向错则后续 所有结论无意义；T17（执行器切换）必须等借用继电器到位后独立复测，并验证状态机/协议/上位机零改动。

### 12.2 验收标准

任务书 4 项要求全部可现场演示 —— 正式验收使用借用继电器，无需任何替代说明；若在借用件到位前做阶段一汇报，则如实说明执行器为 LED 等效负载；

保留继电器接口空间已落实（见 Tech_Design.md 附录 A.6），借用件到位后可即插即用；

连续运行 30 分钟无死机、无中断（IWDG 生效；LED0 心跳可供旁证）；

阈值边界三点（th、th-hys、死区）行为全部正确；

拔掉网络后本地闭环仍可演示（体现分层解耦）；

演示可复现，留视频记录。

## 13. 风险与对策

| 风险 | 影响 | 概率 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 借用继电器到位时间不确定 | 阶段二（正式验证与演示）时点后移 | 低 | 借用渠道已确认、不影响开发：阶段一先验实验走 LED1 等效负载（5.6）；尽早与出借方确认日期，接口空间按 Tech_Design A.6 预留好即可即插即用 |
| Qt TextToSpeech 未安装 | 播报功能无法编译 | 高 | P0 阶段用 MaintenanceTool 补装 |
| ESP8266 供电不稳 | 通信掉线 | 高 | 独立 3.3 V 电源 + 大电容；代码自动重连 |
| 光敏 ADC 值抖动 | 执行器误动作 | 中 | 8 次均值滤波 + 回差控制 |
| 光照方向判断错 | 演示逻辑完全反向 | 中 | 以 3.3 节结论为准；T01 用例先行验证 |
| 引脚误用（FSMC 占用脚） | 执行器乱跳 / LCD 花屏 | 中 | 遵循 Tech_Design.md 附录 A.1；改引脚先查 IO 分配表 |
| 端口冲突（Qt 占 8092） | 服务误判、大模型不可用 | 中 | 固定 Qt 9092；见 8.6 |
| 模型换载导致首请求超时 | 演示卡顿 | 中 | 演示前预热；或固定单模型启动 |
| 大模型输出不稳定 | 解析失败 | 中 | 低温采样 + JSON 校验 + 失败重问 |
| 大模型/语音延迟过高 | 体验差 | 中 | 关闭思考模式；异步加载动画；实测后选主用模型 |
| 语音识别不准 | 演示翻车 | 中 | 文字输入兜底；安静环境演示 |
| Qt API 调用阻塞 UI | 界面卡死 | 中 | LLM 调用放工作线程（6.7） |
| th - hys 下溢 | 执行器锁死无法释放 | 低 | 不变式校验（5.5） |

## 14. 成本预算与元器件清单

### 14.1 元器件清单（BOM）

| 类别 | 名称 | 型号 / 规格 | 数量 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 | 开发板 | 正点原子精英版 V2（STM32F103ZET6） | 1 | ✅ 已有 |
| 显示 | TFTLCD 模块 | 3.5″ NT35310，480×320，MCU 屏 | 1 | ✅ 已有 |
| 传感 | 光敏电阻 | 板载 LS1（PF8/ADC3_IN6） | 1 | ✅ 板载 |
| 报警 | 有源蜂鸣器 | 板载 PB8 | 1 | ✅ 板载 |
| 存储 | EEPROM | 板载 AT24C02（I2C1） | 1 | ✅ 板载 |
| 通信 | WiFi 模块 | ESP8266（AT 固件） | 1 | ✅ 已有 |
| 通信 | 独立 3.3 V/1 A 电源模块 | 供 ESP8266 | 1 | ⚠️ 建议备 |
| 执行 | 单路继电器模块 | 5 V，光耦隔离，低电平触发优先，3.3 V 兼容 | 1 | 🤝 借用（渠道已确认）；阶段一以 LED1 等效，见 5.6 |
| 执行 | 执行器等效负载 | 板载 LED1（PE5） | 1 | ✅ 板载（过渡方案） |
| 指示 | 运行心跳灯 | 板载 LED0（PB5） | 1 | ✅ 板载 |
| 连线 | 杜邦线 | 公母若干 | — | ✅ 已有 |
| 调试 | 下载器 | ST-Link | 1 | ✅ 已有 |
| 驱动（仅裸继电器需要） | NPN 三极管 / 光耦 / 续流二极管 / 1 kΩ 电阻 | S8050 / PC817 / 1N4007 | 各 1 | ⛔ 成品模块不需要，无需采购 |

两点说明：

① 任务书 项目内容.txt 的现有器件清单中没有继电器模块。已确定降级路径（执行器抽象 + LED1 等效负载，见 5.6），不再阻塞开发；但任务要求（2）"继电器开启"与（3）"远程控制继电器动作"最终仍需一个真实继电器，建议 P0 阶段向指导老师确认配发并同步自行下单。

② 成品继电器模块内部已自带驱动三极管、光耦与续流二极管，因此 S8050 / PC817 / 1N4007 / 1 kΩ 这一组不需要采购（仅当使用裸继电器时才需要）。

### 14.2 成本预算

| 项目 | 金额（参考） |
| --- | --- |
| 开发板 / 屏 / 光敏 / 蜂鸣器 / LED / EEPROM / ESP8266 | ¥0（已有 / 板载） |
| 单路继电器模块 | ¥0（借用，渠道已确认） |
| S8050 + 1N4007 + 1 kΩ 电阻 | ¥0（成品模块已内置，无需采购） |
| 独立 3.3 V/1 A 电源模块 | 约 ¥5 |
| 杜邦线等耗材 | 约 ¥5 |
| 合计 | 约 ¥10（以实际采购为准） |

大模型推理使用本机 RTX 4060 + llama.cpp，无云服务费用，符合隐私与低成本要求。

## 15. 设计报告撰写指引

⚠️ 项目目录中未找到报告模板，请向指导老师索取后再定稿。以下为通用结构。

### 15.1 建议报告结构

报告结构与本项目的实际成稿见 设计报告.md 目录（摘要 / 绪论 / 总体方案 / 硬件设计 / 软件设计 / 通信协议 / 大模型接入 / 系统测试 / 总结与展望 / 参考文献）。写作纪律（比结构更重要）： 每个结论都要能落到依据上 —— "光照方向"要写清依据官方 lsens.c 换算公式与实物验证；"性能数据"要附测量命令与参数； "引脚分配"要注明依据板卡 IO 分配表与原理图核对；执行器若为等效负载，必须在测试章节注明测量条件与后续复测计划。 规格数字不要手写第二份：报告中的引脚/协议/阈值/端口表由 tools/sync_doc_tables.py 从 Tech_Design.md 生成 （见报告开头"技术事实来源"说明），手工只改 Tech_Design.md。

### 15.2 格式要点

层次：章 / 节 / 条，最多三级；

图表编号题注，正文引用；

正文宋体小四、标题黑体，行距 1.5 倍；

代码等宽字体（Consolas）五号加底纹；

提交前检查错别字与前后数据一致性（尤其是引脚、端口、阈值、性能数字）。

### 15.3 答辩演示脚本

1. 项目背景与三层架构（30 秒）

2. 本地闭环（阶段一 · 先验实验）：手电照射 → LCD 上 light 上升 → 超过阈值执行器吸合 + 蜂鸣器响 → 遮挡回落 → 释放（体现回差防抖）。开场即如实说明执行器为板载 LED 等效负载

3. 手动优先：在 Qt 点"关继电器" → 执行器释放且不回弹 → 点"切回自动" → 重新按光照判定

4. 远程监控：Qt 曲线、多节点切换

5. 智能交互：语音"光太强了，把遮阳帘放下来" → llama.cpp 解析 → 执行器动作 → TTS 播报

6. 健壮性演示（亮点）：拔掉 ESP8266 或断开热点，本地面板与报警仍正常工作；重新插上自动重连

7. 执行器可替换性（亮点）：说明两阶段验证 —— 阶段一用 LED 等效负载先验、阶段二换真实继电器只需改 4 行宏，状态机与上位机零改动；若借用件已到位，直接用真实继电器演示 T02/T03/T05（阶段二）

8. 总结亮点：本地自治的 IoT 架构 + 本地大模型落地 + 回差防抖、手动优先与接口预留的工程细节

## 附录 A：技术事实索引（不再镜像引脚表）

本文件不再维护引脚分配副本。引脚分配、电平极性、ADC 与阈值语义、协议、端口、寄存器和常量的

唯一事实源是 Tech_Design.md，具体位置如下：

| 需要查的事实 | 位置 |
| --- | --- |
| 引脚分配表 / 电平极性 / 官方引脚宏名依据 | Tech_Design.md 附录 A.1 |
| 光照方向、阈值与回差语义、LIGHT_FROM_ADC 常量 | Tech_Design.md 附录 A.2 |
| 执行器驱动电路（模块三线 / 裸继电器） | Tech_Design.md 附录 A.3 |
| 备用引脚 | Tech_Design.md 附录 A.4 |
| 执行器抽象与两阶段验证、有效电平对照 | Tech_Design.md 附录 A.5 |
| 保留继电器接口空间 | Tech_Design.md 附录 A.6 |
| 供电注意（易错点） | Tech_Design.md 附录 A.7 |
| 关键常量与时间速查 | Tech_Design.md 附录 B |
| ADC 配置与采样时间开销 | Tech_Design.md 采样与滤波 |
| 阈值存储 8 字节布局 | Tech_Design.md 阈值存储 |
| 协议帧格式 / 消息类型 / 字段 / 示例帧 | Tech_Design.md 通信协议设计 |
| 端口与地址约定 | Tech_Design.md 端口与地址约定 |
| 开发环境与语音清单 | Tech_Design.md 开发环境 |

## 附录 B：本机开发环境

开发环境（Qt 版本、已装模块、TextToSpeech 缺失状态、推理引擎与端口、Python、GPU、中文 TTS 语音清单、 模型文件体积）见 Tech_Design.md 开发环境 与 设计报告.md §7.1 实测。本文件不再维护第二份环境表。

本机特有的两条启动脚本约定（不在 Tech_Design 的通用规格内，属于环境事实）：

启动脚本：D:\llama.cpp\模型启动\启动.cmd / 状态.cmd / 停止.cmd；

端口约定：llama-server 8092（绑 127.0.0.1）；Qt 9092（绑 0.0.0.0，须能被局域网节点访问）。

## 附录 C：待办清单

P0（立即处理）

☐ Qt TextToSpeech 未安装会阻塞 M6：用 Qt MaintenanceTool 补装，并确认 plugins/texttospeech 生成

☐ 继电器（借用品）：与出借方确认到位日期并登记；按 Tech_Design.md A.6 落实接口空间预留（PD11 引脚、独立 5 V 与 GND 通路、模块安放位置）。不需要 S8050 / 1N4007 / 1 kΩ 电阻

☐ 确认 ESP8266 已刷 AT 固件，准备独立 3.3 V/1 A 供电

开发

☐ 查阅开发板原理图与 IO 分配表，最终确认 PF8 / PB8 / PD11 / PE5 / PB5（以 Tech_Design.md 附录 A.1 为准）

☐ 编写 ADC3 读 PF8 驱动（含 GPIOF 时钟 + PF8 模拟输入），LCD 显示首个 light 值，验证方向

☐ 实现执行器抽象（ACTUATOR_* 宏 + Actuator_Init/Set，当前指向 LED1/PE5）与 LED0 5 s 心跳

☐ 实现回差 + 手动优先状态机与 Control_ApplyOutput() 统一出口

☐ 实现 AT24C02 8 字节布局读写（魔数 + 校验 + 不变式）

☐ 编写 ESP8266 AT 驱动（含透传行缓冲与退避重连），验证连 WiFi 与 TCP

☐ 启用 IWDG 并确认各阻塞点均喂狗

☐ Qt Creator 新建工程，验证 QtTextToSpeech / QChart 模块可用

☐ 实现 LlmClient（工作线程 + 异步，不用 QEventLoop）与 JSON 解析

☐ 三路指令引擎联调，完成语音控执行器全链路演示

☐ M5 阶段实测并记录端到端延迟、token 消耗、是否关闭思考

☐ 借用件到位后：替换 4 行 ACTUATOR_* 宏、接三线、按 T17 复测并录制真实继电器动作视频

☐ 向指导老师索取设计报告模板

☐ 更新 项目规划书.md 后重跑 py tools/md2docx.py 重新生成 docx

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.1 | 2026-10-12 | P1-1 文档去重收敛：明确本文件为"计划与论证"稿，删除全部技术规格副本（引脚分配表与附录 A 镜像、ADC 配置表、阈值与存储布局表、执行器宏与接线图、指示灯表、接口空间表、备用引脚表、固件/Qt 模块表、主流程与状态机代码、协议指令集与字段表、示例帧、System Prompt、请求参数表、离线判定表、降级表、T1–T18 用例表、开发环境表），改为指向 Tech_Design.md（技术事实）与 设计报告.md（实测）的链接；保留并强化方案选型论证、易错点、里程碑、验收标准、风险、预算与答辩脚本。 |
| V1.1 | 2026-10-12 | 固件与上位机实现真实构建（Keil ARMCLANG 0 错误 0 警告；Qt 6.12+MinGW 构建通过并运行验证监听 0.0.0.0:9092）；补入 HAL/CMSIS/BSP 与 Keil 工程由脚本生成；记录实测 Flash 69.0 KB(13.5%)/RAM 3.1 KB(4.8%)；新增 tools/build.ps1 一键构建（含中文路径规避）与 bump_version.py；修复虚拟节点把 recv 超时误判为断链导致的重连风暴 |
| V1.0 | 2026-10-12 | 首版基线。硬件事实（光敏 PF8/ADC3_IN6、蜂鸣器 PB8 高电平响、执行器 PD11/PE5、Qt 端口 9092）经开发板官方例程与 IO 分配表逐项核对；引入 light = 4095 - adc 统一阈值语义、auto 指令与手动优先、IWDG、透传行缓冲、离线判定、不变式校验；执行器采用两阶段验证（阶段一 LED1 先验实验 / 阶段二借用继电器正式验证）并保留继电器接口空间；引脚唯一事实来源为 Tech_Design.md 附录 A，docx 由 tools/md2docx.py 从本文生成 |